ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

« ЧУКОТСКИЙ СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ТЕХНИКУМ ПОСЁЛКА ПРОВИДЕНИЯ »

| «С О Г Л А С О В А Н О» Заместитель директора по УМР _________________А.Р. Бархударян «____»___________2022г. | «У Т В Е Р Ж Д А Ю» Директор ГАПОУ ЧАО «Чукотский северо-восточный техникум поселка Провидения» ________________________Е.Н. Кузнецов «___»___________2022г. |
| --- | --- |

Комплект контрольно-оценочных средств

по учебной дисциплине

Метрология, стандартизация, сертификация

программы подготовки специалистов среднего звена

по специальности среднего профессионального образования

2022г.

| Рассмотрена методическим объединением преподавателей общепрофессиональных и профессиональных дисциплин |  |
| --- | --- |
| Протокол от «___» _____________ 2022г. № ____ |  |

Комплект контрольно-оценочных средств разработан на основе рабочей программы по учебной дисциплине «Метрология, стандартизация, сертификация

»;

Федерального государственного образовательного стандарта среднего полного общего образования (далее – ФГОС), Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 №1645;

Закон РФ «Об образовании» (с изменениями от 01.01.01 г), Типовое положение об общеобразовательных учреждениях РФ,

методических рекомендаций для студентов по выполнению практических занятий;

методических рекомендаций для студентов по выполнению самостоятельных работ;

методических рекомендаций для преподавателей по реализации проектной деятельности студентов в «ГАПОУ ЧАО «Чукотский северо-восточный техникум посёлка Провидения»,2022г.

1. Общие положения

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и
оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу
учебной дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация».

КОС включают контрольные материалы для проведения промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета.

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания)

освоенные умения

- выполнять метрологическую поверку средств измерений;

- проводить испытания и контроль продукции;

- применять системы обеспечения качества работ при техническом обслуживании и ремонте автомобильного транспорта;

- определять износ соединений.

усвоенные знания

- основные понятия, термины и определения;

- средства метрологии, стандартизации и сертификации;

- профессиональные элементы международной и региональной стандартизации;

- показатели качества и методы их оценки;

- системы и схемы сертификации.

3. Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля

| Наименование элемента умений или знаний | Виды аттестации |  |
| --- | --- | --- |
|  | Текущий контроль | Промежуточная аттестация |
| 1 | 2 | 3 |
| У1 - выполнять метрологическую поверку средств измерений; | Оценка защиты лабораторных работ | Дифференцированный зачет |
| У2 - проводить испытания и контроль продукции; | Оценка защиты практических работ |  |
| У3 - применять системы обеспечения качества работ при техническом обслуживании и ремонте автомобильного транспорта; | Оценка результатов собеседования, тестирования |  |
| У4 - определять износ соединений. | Оценка защиты практического занятия |  |
| З1 - основные понятия, термины и определения; | Оценка результатов тестирования, собеседования |  |
| З2- средства метрологии, стандартизации и сертификации; | Оценка результатов тестирования, собеседования |  |
| З3- профессиональные элементы международной и региональной стандартизации; | Оценка результатов собеседования, тестирования |  |
| З4- показатели качества и методы их оценки; | Оценка защиты рефератов, докладов, оценка результатов собеседования |  |
| З5- системы и схемы сертификации. | Оценка результатов собеседования, тестирования |  |

4. Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и умений.

| Содержание учебного материала по программе УД | Тип контрольного задания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | У1 | У2 | У3 | У4 | З1 | З2 | З3 | З4 | З5 |
| Раздел 1 Метрология Основные положения в области метрологии. |  |  |  |  | Тестирова- ние |  |  |  |  |
| Физические свойства, величины и шкалы . Системы физических величин и их единиц |  |  |  |  | Тестирова- ние | Реферат |  |  |  |
| ### Основы теории измерений. Принципы, методы и методики измерений |  |  |  |  |  | Реферат |  |  |  |
| Погрешность измерения |  |  |  |  |  | Устный ответ |  |  |  |
| Средства измерений |  |  |  |  |  | Устный ответ |  |  |  |
| Определение погрешности измерения | Пр.работа№1 |  |  |  | Тестирова- ние |  |  |  |  |
| Гладкие калибры. Концевые меры длины |  |  |  |  | Тестирова- ние | Реферат |  |  |  |
| Штангенинструменты и микрометры |  |  |  |  | Устный ответ |  |  |  |  |
| Рычажные приборы |  |  |  |  | Устный ответ | Реферат |  |  |  |
| Составление размеров деталей с помощью концевых мер длины | Пр.работа№2 |  |  |  |  | Тестирова- ние |  |  |  |
| Измерение параметров деталей с помощью штангенинструмента | Пр.работа№3 |  |  |  |  | Тестирова- ние |  |  |  |
| Измерение параметров деталей с помощью микрометра | Пр.работа№4 |  |  |  |  | Тестирова- ние |  |  |  |
| Необходимость правового обеспечения метрологической деятельности. Основные положения Закона РФ «Об обеспечении единства измерений» |  |  |  |  | Устный ответ | Реферат |  |  |  |
| ### Организационные основы Государственной метрологической службы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Государственный метрологический контроль и надзор. Ответственность за нарушение законодательства по метрологии |  |  |  |  | Устный ответ | Реферат |  |  |  |
| Раздел 2 Стандартизация Государственная система стандартизации. Виды и классификация стандартов |  |  |  |  | Тестирова- ние | Реферат |  |  |  |
| Международная стандартизация. |  |  |  |  |  | Реферат |  |  |  |
| Приобретение навыков работы с нормативными документами |  |  | Пр.работа№5 |  |  |  |  |  |  |

|  | У1 | У2 | У3 | У4 | З1 | З2 | З3 | З4 | З5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изучение требований к оформлению и содержанию стандартов |  |  | Пр.работа№6 |  |  |  |  |  |  |
| Ряд предпочтительных чисел |  |  |  |  | Тестирова- ние | Реферат |  |  |  |
| Взаимозаменяемость и её виды. Размеры номинальные и действительные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Определение размерных характеристик |  |  |  | Пр.работа№7 |  |  |  |  |  |
| Отклонения. Допуски и поле допуска |  |  |  |  | Тестирова- ние |  |  |  |  |
| Графическое изображение полей допусков и отклонений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Графическое изображение полей допусков |  |  |  | Пр.работа№8 |  |  |  |  |  |
| Посадки. Виды посадок |  |  |  |  |  | Устный ответ |  |  |  |
| Посадки в системе отверстий и системе вала |  |  |  |  |  | Устный ответ |  |  |  |
| Расчет и графическое изображение посадок |  |  |  | Пр.работа№9 |  |  |  |  |  |
| Единица допуска и понятие квалитета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Определение характеристик для соединения «вал-втулка» |  |  |  | Пр.работа№10 |  |  |  |  |  |
| Определение характеристик для соединения «вал-подшипник» |  |  |  | Пр.работа№11 |  |  |  |  |  |
| Нормы геометрической точности. Допуски, формы и расположения поверхностей |  |  |  |  | Тестирова- ние |  |  |  |  |
| Определение допуска формы и расположения поверхности |  |  |  | Пр.работа№12 |  |  |  |  |  |
| Шероховатость поверхностей. Размерные цепи |  |  |  |  | Тестирова- ние | Реферат |  |  |  |
| Определение параметров шероховатости поверхности |  |  |  | Пр.работа№13 |  |  |  |  |  |
| Раздел 3 Сертификация Система сертификации и основные ее стадии |  |  |  |  |  | Реферат |  |  |  |
| Нормативно - методическое обеспечение сертификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Правовые основы сертификации в РФ |  |  |  |  |  | Устный ответ |  |  |  |
| Приобретение навыков работы с нормативными документами |  |  |  |  |  |  |  | Пр.работа№14 | Пр.работа№14 |
| Сертификация продукции |  |  |  |  |  |  |  | Пр.работа№15 | Пр.работа№15 |

5. Распределение типов и количества контрольных заданий по элементам знаний и умений, контролируемых на промежуточной аттестации.

| Содержание учебного материала по программе УД | Тип контрольного задания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | У1 | У2 | У3 | У4 | З1 | З2 | З3 | З4 | З5 |
| Раздел 1 Метрология Основные положения в области метрологии. |  |  |  |  | Тестирование |  |  |  |  |
| Физические свойства, величины и шкалы . Системы физических величин и их единиц |  |  |  |  | Тестирование |  |  |  |  |
| ### Основы теории измерений. Принципы, методы и методики измерений |  |  |  |  | Тестирование |  |  |  |  |
| Погрешность измерения |  |  |  |  | Тестирование |  |  |  |  |
| Средства измерений |  |  |  |  | Тестирование |  |  |  |  |
| Определение погрешности измерения |  |  |  |  | Тестирование |  |  |  |  |
| Виды и методы измерений |  |  |  |  | Тестирование |  |  |  |  |
| Гладкие калибры. Концевые меры длины |  |  |  |  | Тестирование | Тестирование |  |  |  |
| Штангенинструменты и микрометры |  |  |  |  |  | Тестирование |  |  |  |
| Рычажные приборы |  |  |  |  |  | Тестирование |  |  |  |
| Составление размеров деталей с помощью концевых мер длины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измерение параметров деталей с помощью штангенинструмента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измерение параметров деталей с помощью микрометра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимость правового обеспечения метрологической деятельности. Основные положения Закона РФ «Об обеспечении единства измерений» |  |  |  |  | Тестирование |  |  |  |  |
| ### Организационные основы Государственной метрологической службы |  |  |  |  | Тестирование |  |  |  |  |
| ### Государственный метрологический контроль и надзор. Ответственность за нарушение законодательства по метрологии |  |  |  |  | Тестирование | Тестирование |  |  |  |
| Раздел 2 Стандартизация Государственная система стандартизации. Виды и классификация стандартов |  |  |  |  | Тестирование |  |  |  |  |
| Международная стандартизация. Органы и службы стандартизации в России. Нормативные документы по стандартизации НСО |  |  |  |  | Тестирование |  |  |  |  |
| Приобретение навыков работы с нормативными документами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение навыков работы с нормативными документами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | У1 | У2 | У3 | У4 | З1 | З2 | З3 | З4 | З5 |
| Приобретение навыков работы с нормативными документами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ряд предпочтительных чисел |  |  |  |  | Тестирование |  |  |  |  |
| Взаимозаменяемость и её виды. Размеры номинальные и действительные |  |  |  |  | Тестирование |  |  |  |  |
| Отклонения. Допуски и поле допуска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Определение размерных характеристик |  | Тестирование |  |  |  |  |  |  |  |
| Графическое изображение полей допусков и отклонений |  | Тестирование |  |  |  |  |  |  |  |
| Графическое изображение полей допусков |  | Тестирование |  |  |  |  |  |  |  |
| Посадки. Виды посадок |  |  |  |  | Тестирование |  |  |  |  |
| Посадки в системе отверстий и системе вала |  |  |  |  | Тестирование |  |  |  |  |
| Единица допуска и понятие квалитета |  |  |  |  | Тестирование |  |  |  |  |
| Основные понятия о допусках и посадках |  |  |  |  | Тестирование |  |  |  |  |
| Определение характеристик для соединения «вал-втулка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Определение характеристик для соединения «вал-подшипник» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормы геометрической точности. Допуски, формы и расположения поверхностей |  |  |  |  | Тестирование |  |  |  |  |
| Определение допуска формы и расположения поверхности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шероховатость поверхностей. Размерные цепи |  |  |  |  | Тестирование |  |  |  |  |
| Определение параметров шероховатости поверхности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 3 Сертификация Система сертификации и основные ее стадии |  |  |  |  | Тестирование |  |  |  |  |
| Нормативно - методическое обеспечение сертификации |  |  |  |  | Тестирование |  |  |  |  |
| Правовые основы сертификации в РФ |  |  |  |  |  | Тестирование |  |  |  |
| Сертификация продукции |  |  |  |  | Тестирование |  |  |  |  |
| Сертификация продукции |  |  |  |  | Тестирование |  |  |  |  |

6. Структура контрольного задания

Тестовые задания по учебной дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация» предназначены для специальности  190631 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» для контроля степени усвоения студентами учебного  материала при проведении промежуточной аттестации в форме устного  экзамена.

Предлагаемые тестовые задания состоят из шести вариантов по сорок одному вопросу в каждом, различного уровня сложности, и шести вариантов ответов по четырем ответам в каждом  (вопрос с 1-го по 41-й, где верным может быть лишь один вариант ответа).

Вопросы к тестам составлены по всем темам курса:

С 1-го по 5-й вопросы – Система стандартизации. Стандартизация в различных сферах. Международная стандартизация.

6-й и 8-й вопросы – Организация работ по стандартизации в РФ.

7-й, 9-й и 10-й вопросы – Стандартизация промышленной продукции.

С 11- го по 14-й вопросы  - Стандартизация и качество продукции.

15-й и 16-й вопросы - Национальная система стандартизации и научно-технический прогресс. Методы стандартизации как процесс управления.

С 17-й по 21-й вопросы   -  Общие понятия основных норм взаимозаменяемости.

Модель стандартизации основных норм взаимозаменяемости.

С 22-го по 26-й вопросы  - Стандартизация точности гладких цилиндрических соединений.

С 27-го по 31-й вопросы -  Общие сведения о метрологии. Стандартизация в системе технического контроля и измерения.

С 32-го по 35-й вопросы -  Средства, методы и погрешность измерения.

36-й вопрос – Методологиеские основы управления качеством. Сущность управления качеством продукции.

37-й и 38-й  вопросы  - Сущность и проведение сертификации.

С 39-го по 41-й вопросы  - Международная сертификация. Сертификация в различных сферах.

В зависимости от задач и этапа изучения материала учебного курса (проверка знаний по нескольким темам, итоговая проверка, изучение остаточных знаний), преподаватель формирует различные варианты тестовых заданий.

6.1. Тест задания

Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация»

Вариант 1

Задание 1   (выберите один вариант ответа)

Вопрос:  Стандартизация- это:

Ответ:   1. Документ, принятый органами власти.

2. Совокупность взаимосвязанных стандартов.

3. Деятельность по установлению норм, требований, характеристик.

4. Документ, в котором устанавливаются характеристики продукции.

Задание 2    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Объектами стандартизации могут быть:

Ответ:   1. Производственная услуга.

2. Нормативные документы.

3. Природные явления.

4. Изготовитель.

Задание 3   (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Регламент- это:

Ответ:   1. Совокупность взаимосвязанных стандартов.

2. Документ, принятый органами власти.

3. Деятельность по установлению норм, требований, характеристик.

4. Документ, в котором устанавливаются характеристики продукции.

Задание 4    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Нормативный документ, который утверждается региональной организацией по стандартизации

Ответ:   1. Международный стандарт

2. Национальный стандарт

3. Межгосударственный стандарт

4. Региональный стандарт

Задание 5    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Нормативный документ, разрабатываемый на продукцию, и подлежащий согласованию с заказчиком (потребителем).

Ответ: 1. Национальный стандарт

2. Технический регламент

3. Стандарт организаций

4. Технические условия

Задание 6    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Организация по стандартизации, в которую входят все страны бывшего Советского Союза кроме Прибалтики

Ответ:  1. Международная стандартизация

2. Региональная стандартизация

3. Межгосударственная стандартизация

4. Национальная стандартизация

Задание 7    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Укажите в условном обозначении ТУ номер группы цифр, указывающий регистрационный номер

Ответ:                      ТУ  1115  017   38576343   93

1       2           3            4

Задание 8     (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Обозначение стандартов общества:

Ответ:   1. СТО

2. ТУ

3. ТР

4. ОСТ

Задание 9    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Продукция, получаемая в результате материализованного процесса трудовой деятельности, обладающая полезными свойствами и предназначенная для реализации потребителю или для собственных нужд предприятия

Ответ:  1. Изделие основного производства

2. Изделие вспомогательного производства

3. Промышленная продукция

4. Деталь

Задание 10    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: В реакторе присутствует

Ответ:   1. Масса, энергия, информация

2. Энергия, информация

3. Масса, энергия

4. Энергия

Задание 11    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Выбор оптимального числа разновидностей продукции, процессов и услуг, значений их параметров и размеров.

Ответ:  1. Безопасность

2. Совместимость

3. Взаимозаменяемость

4. Унификация

Задание 12     (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Свойство одних и тех же деталей, узлов или агрегатов машин, позволяющее устанавливать детали (узлы, агрегаты) в процессе сборки или заменять их без предварительной подгонки при сохранении всех требований, предъявляемых к работе узла, агрегата и конструкции в целом.

Ответ:  1. Внешняя взаимозаменяемость

2. Взаимозаменяемость

3. Полная взаимозаменяемость

4. Внутренняя взаимозаменяемость

Задание  13    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Вероятность того, что изделие конкурентоспособное и будет реализовано на рынке

Ответ:   1. Работоспособность

2. Отказ

3. Эффект

4. Квалиметрия

Задание 14    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Точность, зависящая от правильности использования изделия

Ответ:   1. Точность

2. Конструкторская точность

3. Технологическая точность

4. Эксплуатационная точность

Задание 15    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Метод стандартизации, который заключается в сокращении типов изделий в рамках определенной номенклатуры до такого числа, которое является достаточным для удовлетворения существующей потребности на данное время.

Ответ:   1. Симплификация

2. Систематизация

3. Классификация

4. Параметрическая стандартизация

Задание 16    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Метод стандартизации, заключающийся в установлении повышенных по отношению к уже достигнутому на практике уровню норм, требований к объектам стандартизации, которые согласно прогнозам будут оптимальными в последующее время

Ответ:   1. Типизация

2. Опережающая стандартизация

3. Агрегатирование

4. Комплексная стандартизация

Задание 17    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Числовое значение линейной величины (диаметра, длины и т. п.) в выбранных единицах измерения.

Ответ:   1. Размер

2. Номинальный размер

3. Действительный размер

4. Предельные размеры

Задание 18    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Характер соединения двух деталей, определяемый разностью их размеров до сборки

Ответ:  1. Нижнее отклонение

2. Поле допуска

3. Посадка

4. Верхнее отклонение

Задание 19    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Посадка, при графическом изображении которой всегда поле допуска отверстия расположено над полем допуска вала

Ответ:   1. Посадка

2. Посадка с натягом

3. Посадка переходная

4. Посадка с зазором

Задание 20    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Укажите верхнее отклонение отверстия

Ответ:  1.  es,

2.  ES,

3.  EI,

4.  ei

Задание 21    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Схема полей допусков посадки с зазором  изображена на рисунке …

Ответ:

1                                             2                                            3

Отверстие

Вал

Dmax

D

D min

Вал

Отверстие

Отверстие

Вал

dmin

dmax

es

ei

Smin

Smax

Nmin

Nmax

Smax

Nmax

TD

Td

0                                          0   0                                0  0                             0

а)

Задание 22     (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Основные отклонения … обозначаются строчными буквами латинского алфавита

Ответ:   1.  Основное отклонение

2.  Отверстий

3.  Валов

4.  Посадки в системе отверстия

Задание 23    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Отверстие, нижнее отклонение которого равно нулю -

Ответ:   1.  Основное отверстие

2.  Посадки в системе отверстия

3.  Основной вал

4.  Посадки в системе вала

Задание 24    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: К допуску расположения относится …

Ответ:   1. Допуск круглости

2. Допуск соосности

3. Допуск профиля продольного сечения цилиндрической поверхности

4. Допуск цилиндричности

Задание 25(выберите один вариант ответа)

Вопрос: Допуск цилиндричности имеет условный знак, изображенный на рисунке …

Ответ:

1                                  2                                                 3

Задание 26    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Параметр шероховатости, обозначающий среднее арифметическое отклонение профиля

Ответ:   1.  Rа

2.  Rz

3.  Rmax

4.  Sm

Задание 27    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и способах достижения требуемой  точности

Ответ:   1.  Законодательная метрология

2.  Теоретическая метрология

3.  Метрология

4.  Прикладная  метрология

Задание 28    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Физическая величина – это

Ответ:   1.  значение, идеально отражающее свойство объекта

2.  свойство, присущее физическим объектам или явлениям (масса, длина, температура)

3.  значение, найденное с помощью математических  вычислений

4.  значение, найденное экспериментально, достаточно близкое к истинному значению

Задание 29    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Ньютон, Джоуль, Ватт являются

Ответ:   1. Внесистемными единицами

2. Производными единицами СИ

3. Основными единицами СИ

4. Дополнительными единицами  СИ

Задание 30    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Поверке подвергаются

Ответ:   1. средства измерений государственных предприятий

2. средства измерений химических предприятий и других вредных производств

3. средства измерений, на которые не распространяется государственный метрологический контроль и надзор.

4. средства измерений, на которые распространяется государственный метрологический контроль и надзор

Задание 31    (выберите один вариант ответа)

Вопрос:  … получает размер единицы непосредственно от первичного эталона

Ответ:   1. Первичный эталон

2. Вторичный эталон

3. Эталон сравнения

4. Рабочий эталон

Задание 32    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Эталонные измерения, измерения физических констант, специальные измерения

Ответ:   1.  Технические измерения

2.  Контрольно-поверочные измерения

3.  Измерения максимально возможной точности

4.  Прямое измерение

Задание 33    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Методики выполнения измерений перед их вводом в действие должны быть …

Ответ:   1.  Аттестованы

2.  Аккредитованы

3.  Рецензированы

4.  Утверждены разработчиком

Задание 34     (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Процесс получения и обработки информации об объекте с целью определения его годности

Ответ:   1.  Измерение

2.   Методика измерения

3.  Контроль

4.  Погрешность измерения

Задание 35    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Средства измерений величин, которые используются для вычисления поправок к результатам измерений

Ответ:   1.  Измерительные установки

2.   Измерительные преобразователи

3.  Измерительные приборы

4.  Вспомогательные средства измерений

Задание 36    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: На стадии обращения решается задача …

Ответ:   1.  зависимости качества продукции от грамотного использования ее потребителем

2.  сохранения качества продукции при транспортировании, хранении, подготовке к продаже, реализации

3.  необходимости о  предупреждении вредного воздействия использованной продукции на   окружающую среду

4.  обеспечения уровня качества, заложенного в проекте

Задание 37    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Знак соответствия продукции требованиям технических регламентов, применяемый для информации потребителя

Ответ:   1.  Знак обращения на рынке

2.  Декларирование соответствия

3.  Добровольная сертификация

4.  Обязательная сертификация

Задание 38    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, аккредитованные в установленном порядке для выполнения работ по сертификации

Ответ:   1.  Сертификация

2.  Система сертификации

3.  Подтверждение соответствия

4.  Орган по сертификации

Задание 39    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: В функции органа по сертификации не входит:

Ответ:   1.  прекращение действия выданного им сертификата соответствия

2.   информирование соответствующих органов государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов о продукции, поступившей на сертификацию, но не прошедшей ее

3.   составление списка продукции подлежащей обязательной сертификации

4.   ведение реестра выданных им сертификатов соответствия

Задание 40    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: В соответствии с законом РФ «О техническом регулировании» в цели сертификации не входит

Ответ:   1.  удостоверение соответствия продукции, процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, работ, услуг или иных объектов техническим регламентам, стандартам, условиям договоров

2.   обеспечение безопасности продукции, работ и услуг

3.   содействие приобретателям в компетентном выборе продукции, работ, услуг на российском и международном рынках

4.   создание условий для обеспечения свободного перемещения товаров по территории Российской Федерации, а также для осуществления международного экономического, научно-технического сотрудничества и международной торговли

Задание 41    (выберите один вариант ответа)

Вопрос:  Знаки соответствия  в системе ГОСТ Р требованиям государственных стандартов

Ответ:

1                                  2                              3                               4

Вариант 2

Задание 1  (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Комплекс стандартов - это:

Ответ:   1. Документ, принятый органами власти.

2. Совокупность взаимосвязанных стандартов.

3. Деятельность по установлению норм, требований, характеристик.

4. Документ, в котором устанавливаются характеристики продукции.

Задание 2    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Объектами стандартизации могут быть:

Ответ:   1. Технический регламент.

2. Научно технический прогресс.

3. Отдельная страна.

4. Технологический процесс

Задание 3    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Стандарт- это:

Ответ:  1. Документ, принятый органами власти.

2. Совокупность взаимосвязанных стандартов.

3. Деятельность по установлению норм, требований, характеристик.

4. Документ, в котором устанавливаются характеристики продукции.

Задание 4    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Нормативный документ, который утверждается национальной организацией по стандартизации

Ответ: 1. Национальный стандарт

2. Региональный стандарт

3. Межгосударственный стандарт

4. Международный стандарт

Задание 5    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Организация по стандартизации, в одной отдельно взятой стране

Ответ: 1. Международная стандартизация

2. Национальная стандартизация

3. Межгосударственная стандартизация

4. Региональная стандартизация

Задание 6    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Стандарт, разрабатываемый на видоизмененную продукцию и утверждаемый организацией и соответствующими органами

Ответ:  1. Национальный стандарт

2. Технический регламент

3. Стандарт организаций

4. Технические условия

Задание 7    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Укажите в условном обозначении ТУ номер группы цифр, указывающий год утверждения нормативного документа

Ответ:                           ТУ  1115  017   38576343   93

1      2            3            4

Задание 8    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Обозначение технических условий:

Ответ:  1. СТО

2. ТУ

3. ТР

4. ОСТ

Задание 9    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Продукция, выпускаемая на  предприятии и предназначенная для реализации потребителю

Ответ:   1. Изделие основного производства

2. Изделие вспомогательного производства

3. Промышленная продукция

4. Деталь

Задание 10    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: В теплообменнике присутствует

Ответ:   1. Масса, энергия, информация

2. Энергия, информация

3. Масса, энергия

4. Масса

Задание 11    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Пригодность продукции, процессов и услуг к совместному, не вызывающему нежелательных взаимодействий, использованию при заданных условиях для выполнения установленных требований.

Ответ:   1. Безопасность

2. Совместимость

3. Взаимозаменяемость

4. Унификация

Задание 12    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Взаимозаменяемость покупных и кооперируемых изделий (монтируемых в другие более сложные изделия) и сборочных единиц по эксплуатационным показателям, а также по размерам и форме присоединительных поверхностей.

Ответ:   1. Внешняя взаимозаменяемость

2. Неполная взаимозаменяемость

3. Полная взаимозаменяемость

4. Внутренняя взаимозаменяемость

Задание 13    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Научная область, определяющая количественные и качественные показатели функционирования изделия

Ответ:   1. Работоспособность

2. Отказ

3. Эффект

4. Квалиметрия

Задание 14    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Точность, зависящая от методик и методов изготовления изделия, а также от квалификации оператора и качества оборудования для изготовления изделия

Ответ:   1. Точность

2. Конструкторская точность

3. Технологическая точность

4. Эксплуатационная точность

Задание 15    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Метод стандартизации, который заключается в расположении в определенном порядке и последовательности, удобной для пользования

Ответ:   1. Симплификация

2. Систематизация

3. Классификация

4. Параметрическая стандартизация

Задание 16    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Контроль (надзор) за соблюдением требований технических регламентов к продукции, процессам проводится на стадии

Ответ:  1. Проектирования

2. Производства

3. Эксплуатации

4. Обращения

Задание 17    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Размер элемента, установленный измерением с допустимой погрешностью.

Ответ:   1. Действительный размер

2. Номинальный размер

3. Размер

4. Предельные размеры

Задание 18    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Алгебраическая разность между наименьшим и номинальным размерами.

Ответ:   1. Посадка

2. Поле допуска

3. Нижнее отклонение

4. Верхнее отклонение

Задание 19    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Посадка, при графическом изображении которой всегда поле допуска отверстия расположено под полем допуска вала

Ответ:   1. Посадка

2. Посадка с натягом

3. Посадка переходная

4. Посадка с зазором

Задание 20    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Укажите верхнее отклонение  вала

Ответ:  1.  ES,

2.  ei,

3.  EI,

4.  es

Задание 21    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Схема полей допусков посадки с натягом изображена на рисунке …

Ответ:

1                                                  2                                            3

Отверстие

Вал

Dmax

D

D min

Вал

Отверстие

Отверстие

Вал

dmin

dmax

es

ei

Smin

Smax

Nmin

Nmax

Smax

Nmax

TD

Td

0                                          0   0                                0  0                             0

а)

Задание 22    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Основные отклонения … обозначаются прописными буквами латинского алфавита

Ответ:   1.  Отверстий

2.  Основное отклонение

3.  Валов

4.  Посадки в системе отверстия

Задание 23    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Вал, верхнее отклонение которого равно нулю -

Ответ:   1.  Основное отверстие

2.  Посадки в системе вала

3.  Основной вал

4.  Посадки в системе отверстия

Задание 24

Вопрос: К допуску формы относится …

Ответ:  1. Допуск пересечения осей

2. Допуск профиля продольного сечения цилиндрической поверхности

3. Допуск наклона

4. Допуск перпендикулярности

Задание 25 (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Допуск круглости имеет условный знак, изображенный на рисунке …

Ответ:

1                                  2                                                 3

Задание 26    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Параметр шероховатости, обозначающий высоту неровностей профиля по десяти точкам

Ответ:  1.  Rа

2.  Rz

3.  Rmax

4.  Sm

Задание 27     (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Отрасль, устанавливающая обязательные требования по применению единиц физических величин, эталонов, методов и средств измерений

Ответ:   1.  Метрология

2.  Теоретическая метрология

3.  Законодательная метрология

4.  Прикладная  метрология

Задание 28    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Действительное значение физической величины – это

Ответ:   1.  значение, идеально отражающее свойство объекта

2.  свойство, присущее физическим объектам или явлениям (масса, длина, температура)

3.  значение, найденное с помощью математических  вычислений

4.  значение, найденное экспериментально, достаточно близкое к истинному значению

Задание 29    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Метр, килограмм, секунда являются

Ответ:   1. Внесистемными единицами

2. Производными единицами СИ

3. Основными единицами СИ

4. Дополнительными единицами  СИ

Задание 30     (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Калибровке подвергаются

Ответ:   1. средства измерений, на которые не распространяется государственный метрологический контроль и надзор

2. средства измерений химических предприятий и других вредных производств

3. средства измерений, на которые распространяется государственный метрологический контроль и надзор.

4. средства измерений государственных предприятий

Задание 31     (выберите один вариант ответа)

Вопрос: …  передает размер единицы рабочим средствам измерений

Ответ:   1. Первичный эталон

2. Вторичный эталон

3. Эталон сравнения

4. Рабочий эталон

Задание 32    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Измерения, выполняемые в процессе производства на предприятиях

Ответ:   1.  Технические измерения

2.  Контрольно-поверочные измерения

3.  Измерения максимально возможной точности

4.  Прямое измерение

Задание 33    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Методики выполнения измерений перед их вводом в действие должны быть …

Ответ:   1.  Аккредитованы

2.  Утверждены разработчиком

3.  Рецензированы

4.  Стандартизованы

Задание 34    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Совокупность методов, условий подготовки, проведения измерений и обработки экспериментальных данных

Ответ:   1.  Контроль

2.   Методика измерения

3.  Измерение

4.  Погрешность измерения

Задание 35    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Средства измерений, предназначенные для получения измерительной информации о величине, подлежащей измерению, в форме, удобной для восприятия наблюдателем

Ответ:   1.  Измерительные установки

2.   Измерительные преобразователи

3.  Измерительные приборы

4.  Вспомогательные средства измерений

Задание 36      (выберите один вариант ответа)

Вопрос: На стадии эксплуатации решается задача …

Ответ:   1.  зависимости качества продукции от грамотного использования ее потребителем

2.  сохранения качества продукции при транспортировании, хранении, подготовке к продаже, реализации

3.  необходимости о  предупреждении вредного воздействия использованной продукции на окружающую среду

4.  обеспечения уровня качества, заложенного в проекте

Задание 37    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Форма подтверждения соответствия продукции, включенной правительством в специальный список, требованиям технических регламентов

Ответ:   1.  Знак обращения на рынке

2.  Декларирование соответствия

3.  Добровольная сертификация

4.  Обязательная сертификация

Задание 38    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Документальное удостоверение соответствия продукции или иных объектов, процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнение работ или оказание услуг требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условия договоров.

Ответ:   1.  Сертификация

2.  Система сертификации

3.  Подтверждение соответствия

4.  Орган по сертификации

Задание 39    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: В функции органа по сертификации не входит:

Ответ:   1.  прекращение действия выданного им сертификата соответствия

2.   составление списка продукции подлежащей обязательной сертификации

3.   информирование соответствующих органов государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов о продукции, поступившей на сертификацию, но не прошедшей ее

4.   ведение реестра выданных им сертификатов соответствия

Задание 40    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: В соответствии с законом РФ «О техническом регулировании» в цели сертификации не входит

Ответ:   1.  обеспечение безопасности продукции, работ и услуг

2.   удостоверение соответствия продукции, процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, работ, услуг или иных объектов техническим регламентам, стандартам, условиям договоров

3.   содействие приобретателям в компетентном выборе продукции, работ, услуг на российском и международном рынках

4.   создание условий для обеспечения свободного перемещения товаров по территории Российской Федерации, а также для осуществления международного экономического, научно-технического сотрудничества и международной торговли

Задание 41    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Знаки соответствия  в системе ГОСТ Р при добровольной сертификации

Ответ:

1                                  2                              3                               4

Вариант 3

Задание 1    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Комплекс стандартов - это:

Ответ:   1. Документ, принятый органами власти.

2. Документ, в котором устанавливаются характеристики продукции.

3. Деятельность по установлению норм, требований, характеристик.

4. Совокупность взаимосвязанных стандартов.

Задание 2    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Объектами стандартизации могут быть:

Ответ:  1. Требование

2. Заказчик

3. Предприятие

4. Регламент

Задание 3    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Стандарт- это:

Ответ:   1. Документ, в котором устанавливаются характеристики продукции.

2. Совокупность взаимосвязанных стандартов.

3. Деятельность по установлению норм, требований, характеристик.

4. Документ, принятый органами власти.

Задание 4    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Нормативный документ, который утверждается международной организацией по стандартизации

Ответ:  1. Региональный стандарт

2. Международный стандарт

3. Межгосударственный стандарт

4. Национальный стандарт

Задание 5    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Организация по стандартизации, в которую входят страны одного географического или экономического региона

Ответ: 1. Международная стандартизация

2. Межгосударственная стандартизация

3. Региональная стандартизация

4. Национальная стандартизация

Задание 6    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Стандарт, разрабатываемый на серийно выпускаемую продукцию, которая не оказывает влияние на состояние здоровья человека и окружающей среды, и утверждаемый РОСТЕХРЕГУЛИРОВАНИЕм

Ответ:  1. Национальный стандарт

2. Технический регламент

3. Стандарт организаций

4. Технические условия

Задание 7    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Укажите в условном обозначении ТУ номер группы цифр, указывающий код группы продукции по классификатору продукции

Ответ:                          ТУ  1115  017   38576343   93

1      2            3            4

Задание 8    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Обозначение стандартов Международной электротехнической комиссии

Ответ:  1. СТО

2. ИСО

3. МЭК

4. ОСТ

Задание 9    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Изделие, утилизируемое при использовании

Ответ:  1. Деталь

2. Неремонтируемые изделия

3. Сборочная единица

4. Ремонтируемые изделия

Задание 10    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: В аккумуляторе присутствует

Ответ:   1. Масса, энергия, информация

2. Энергия, информация

3. Энергия

4. Масса, энергия

Задание 11    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Пригодность продукции, процессов и услуг к совместному, не вызывающему нежелательных взаимодействий, использованию при заданных условиях для выполнения установленных требований.

Ответ:  1. Совместимость

2. Безопасность

3. Взаимозаменяемость

4. Унификация

Задание 12    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Взаимозаменяемость, которая обеспечивает возможность беспригоночной сборки (или замены при ремонте) любых независимо изготовленных с заданной точностью однотипных деталей в сборочные единицы, а последних — в изделия при соблюдении предъявляемых к ним (к сборочным единицам или изделиям) технических требований по всем параметрам качества.

Ответ:   1. Внешняя взаимозаменяемость

2. Неполная взаимозаменяемость

3. Полная взаимозаменяемость

4. Внутренняя взаимозаменяемость

Задание 13    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Нарушение работоспособности

Ответ:   1. Работоспособность

2. Отказ

3. Эффект

4. Квалиметрия

Задание 14    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Точность зависит от запроектированных показателей на изделие и является основной

Ответ:   1. Точность

2. Эксплуатационная точность

3. Технологическая точность

4. Конструкторская точность

Задание 15    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Метод стандартизации, который заключается в расположении предметов и понятий по классам и размерам в зависимости от их общих признаков

Ответ:  1. Симплификация

2. Систематизация

3. Классификация

4. Параметрическая стандартизация

Задание 16    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Контроль (надзор) за соблюдением требований технических регламентов к продукции, процессам проводится на стадии

Ответ:  1. Перевозки

2. Обращения

3. Эксплуатации

4. Хранения

Задание 17    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Размер элемента, проставленный конструктором на чертеже

Ответ:  1. Номинальный размер

2. Действительный размер

3. Размер

4. Предельные размеры

Задание 18    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Алгебраическая разность между наибольшим и номинальным размерами.

Ответ:  1. Нижнее отклонение

2. Поле допуска

3. Посадка

4. Верхнее отклонение

Задание 19    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Посадка, при графическом изображении которой поле допуска отверстия и поле допуска вала перекрываются

Ответ:  1. Посадка

2. Посадка с натягом

3. Посадка переходная

4. Посадка с зазором

Задание 20(выберите один вариант ответа)

Вопрос: Укажите верхнее отклонение вала

Ответ:   1.  ES,

2.  es,

3.  EI,

4.  ei

Задание 21    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Схема полей допусков переходной посадки изображена на рисунке …

Ответ:                       1                                               2                                           3

Отверстие

Вал

Dmax

D

D min

Вал

Отверстие

Отверстие

Вал

dmin

dmax

es

ei

Smin

Smax

Nmin

Nmax

Smax

Nmax

TD

Td

0                                          0   0                                0  0                             0

а)

Задание 22    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Отклонение, ближайшее к нулевой линии, является …

Ответ:  1.  Основное отклонение

2.  Отверстий

3.  Валов

4.  Посадки в системе отверстия

Задание 23    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Посадки, в которых требуемые зазоры и натяги получаются сочетанием различных полей допусков валов с полем допуска основного отверстия

Ответ:   1.  Основное отверстие

2.  Основной вал

3.  Посадки в системе вала

4.  Посадки в системе отверстия

Задание 24    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: К допуску расположения относится …

Ответ:  1. Допуск круглости

2. Допуск симметричности

3. Допуск профиля продольного сечения цилиндрической поверхности

4. Допуск цилиндричности

Задание 25    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Допуск параллельности имеет условный знак, изображенный на рисунке …

Ответ:

1                                  2                                                 3

Задание 26    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Параметр шероховатости, обозначающий наибольшую высоту неровностей профиля

Ответ:  1.  Rа

2.  Rz

3.  Rmax

4.  Sm

Задание 27    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Отрасль, занимающаяся фундаментальными вопросами теории измерений

Ответ:  1.  Теоретическая метрология

2.  Метрология

3.  Законодательная метрология

4.  Прикладная  метрология

Задание 28   (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Свойство, присущее физическим объектам или явлениям (масса, длина, температура)

Ответ:   1. Действительное значение физической величины

2. Единица физической величины

3. Истинное значение физической величины

4. Физическая величина

Задание 29    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Миллиметр, сантиметр, километр являются

Ответ:   1. Внесистемными единицами

2. Производными единицами СИ

3. Основными единицами СИ

4. Дополнительными единицами  СИ

Задание 30    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Средства измерений, которые, обеспечивают высокую точность измерений, подвергаются

Ответ:   1. Поверке

2. Стандартизации

3. Сертификации

4. Калибровке

Задание 31    (выберите один вариант ответа)

Вопрос:   …  воспроизводит размер единицы с наивысшей точностью

Ответ:   1. Первичный эталон

2. Вторичный эталон

3. Эталон сравнения

4. Рабочий эталон

Задание 32    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Измерения, выполняемые лабораториями государственного надзора за внедрением и соблюдением стандартов и состоянием измерительной техники

Ответ:   1.  Технические измерения

2.  Контрольно-поверочные измерения

3.  Измерения максимально возможной точности

4.  Прямое измерение

Задание 33    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: В НТД на методики выполнения измерений не предусматриваются

Ответ:   1.   нормы точности измерений

2.   специфика измеряемой величины (диапазон, наименование продукции)

3.   квалификация оператора

4.   максимальная автоматизация измерений и обработки данных

Задание 34    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Отклонение значений величины, найденной путем ее измерения, от истинного (действительного) значения измеряемой величины

Ответ:   1.  Контроль

2.   Методика измерения

3.  Измерение

4.  Погрешность измерения

Задание 35    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Техническое устройство, используемое при измерениях и имеющее нормированные метрологические свойства

Ответ:   1.  Средство измерения

2.   Измерительные преобразователи

3.  Измерительные приборы

4.  Вспомогательные средства измерений

Задание 36    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: На стадии маркетинга решается задача …

Ответ:   1.  зависимости качества продукции от грамотного использования ее потребителем

2.  разработки продукции, отвечающей всем требованиям потребителя

3.  изучения требований заказчика продукции

4.  обеспечения уровня качества, заложенного в проекте

Задание 37    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Форма подтверждения соответствия продукции, не включенной в список обязательной сертификации, требованиям технических регламентов

Ответ:   1.  Знак обращения на рынке

2.  Декларирование соответствия

3.  Добровольная сертификация

4.  Обязательная сертификация

Задание 38    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Форма осуществляемого органом по сертификации подтверждения соответствия объектов требованиям  технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров.

Ответ:   1.  Сертификация

2.  Система сертификации

3.  Подтверждение соответствия

4.  Орган по сертификации

Задание 39    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: В функции органа по сертификации не входит:

Ответ:   1.  привлечение на договорной основе для проведения исследований и измерений аккредитованные  испытательные лаборатории

2.   осуществление контроля за объектами сертификации, если такой контроль предусмотрен соответствующей схемой обязательной сертификации и договором

3.   составление списка продукции подлежащей обязательной сертификации

4.   ведение реестра выданных им сертификатов соответствия

Задание 40    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: В соответствии с законом РФ «О техническом регулировании» в цели сертификации не входит

Ответ:   1.  удостоверение соответствия продукции, процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, работ, услуг или иных объектов техническим регламентам, стандартам, условиям договоров

2.   обеспечение безопасности продукции, работ и услуг

3.   содействие приобретателям в компетентном выборе продукции, работ, услуг на российском и международном рынках

4.   создание условий для обеспечения свободного перемещения товаров по территории Российской Федерации, а также для осуществления международного экономического, научно-технического сотрудничества и международной торговли

Задание 41    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Знаки соответствия  в системе ГОСТ Р при обязательной сертификации

Ответ:

1                                  2                              3                               4

Вариант 4

Задание 1    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Объектами стандартизации могут быть:

Ответ:  1. Технологический процесс

2. Отдельная страна.

3. Научно технический прогресс

4. Технический регламент.

Задание 2    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Комплекс стандартов - это:

Ответ:   1. Документ, принятый органами власти.

2. Документ, в котором устанавливаются характеристики продукции.

3. Деятельность по установлению норм, требований, характеристик.

4. Совокупность взаимосвязанных стандартов.

Задание 3    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Стандарт- это:

Ответ:   1. Документ, принятый органами власти.

2. Совокупность взаимосвязанных стандартов.

3. Деятельность по установлению норм, требований, характеристик.

4. Документ, в котором устанавливаются характеристики продукции.

Задание 4    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Нормативный документ, который утверждается межгосударственной организацией по стандартизации

Ответ: 1. Международный стандарт

2. Региональный стандарт

3. Межгосударственный стандарт

4. Национальный стандарт

Задание 5    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Организация по стандартизации, в которую входят все желающие страны

Ответ: 1. Международная стандартизация

2. Региональная стандартизация

3. Межгосударственная стандартизация

4. Национальная стандартизация

Задание 6    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Нормативный документ, разрабатываемый на продукцию, которая может оказывать влияние на состояние здоровья человека и окружающей среды, и утверждаемый правительством или президентом

Ответ: 1. Национальный стандарт

2. Технический регламент

3. Стандарт организаций

4. Технические условия

Задание 7    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Укажите в условном обозначении ТУ номер группы цифр, указывающий код предприятия по классификатору предприятий

Ответ:                          ТУ  1115  017   38576343   93

1      2            3            4

Задание 8    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Обозначение требований

Ответ:  1. СТО

2. ТУ

3. ПР

4. ТР

Задание 9    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Продукция, выпускаемая на  предприятии и предназначенная для собственных нужд

Ответ:  1. Изделие основного производства

2. Изделие вспомогательного производства

3. Промышленная продукция

4. Деталь

Задание 10    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: В двигателе присутствует

Ответ:  1. Масса, энергия, информация

2. Энергия

3. Масса, энергия

4. Энергия, информация

Задание 11    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Пригодность одного изделия, процесса, услуги для использования вместо другого изделия, процесса, услуги в целях выполнения одних и тех же требований.

Ответ:  1. Безопасность

2. Совместимость

3. Взаимозаменяемость

4. Унификация

Задание 12    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Взаимозаменяемость, которая распространяется на детали, сборочные единицы и механизмы, входящие в изделие.

Ответ:   1. Внешняя взаимозаменяемость

2. Неполная взаимозаменяемость

3. Полная взаимозаменяемость

4. Внутренняя взаимозаменяемость

Задание 13    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Вероятность того, что изделие будет функционировать и выполнять свои функции за заданный период времени

Ответ:   1. Работоспособность

2. Отказ

3. Эффект

4. Квалиметрия

Задание 14    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Степень соответствия  изделия его идеальному прототипу

Ответ:   1. Эксплуатационная точность

2. Точность

3. Технологическая точность

4. Конструкторская точность

Задание 15    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Метод стандартизации, который применяется для установления рациональной номенклатуры изготавливаемых изделий с целью унификации, повышения серийности и развития специализации их производства

Ответ:  1. Типизация

2. Систематизация

3. Агрегатирование

4. Параметрическая стандартизация

Задание 16    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Контроль (надзор) за соблюдением требований технических регламентов к продукции, процессам проводится на стадии

Ответ:  1. Обращения

2. Перевозки

3. Эксплуатации

4. Реализации

Задание 17    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Размеры элемента, выше и ниже которых деталь не используется в данном соединении

Ответ:  1. Номинальный размер

2. Действительный размер

3. Предельные размеры

4. Размер

Задание 18     (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Поле, ограниченное наибольшим и наименьшим предельными размерами и определяемое величиной допуска и его положением относительно нулевой линии, соответствующей номинальному размеру.

Ответ:   1. Посадка

2. Поле допуска

3. Нижнее отклонение

4. Верхнее отклонение

Задание 19    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Характер соединения детали

Ответ:  1. Посадка

2. Посадка с натягом

3. Посадка переходная

4. Посадка с зазором

Задание 20    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Укажите нижнее отклонение  вала

Ответ:  1.  ES,

2.  es,

3.  EI,

4.  ei

Задание 21    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Посадка с натягом изображена на рисунке …

Ответ:                   1                                                                             2

3

Задание 22    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Одно из двух предельных отклонений (верхнее или нижнее), определяющее положение поля допуска относительно нулевой линии.

Ответ:   1.  Отверстий

2.  Основное отклонение

3.  Валов

4.  Посадки в системе отверстия

Задание 23    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: По второму принципу построения СДП установлено … основных отклонений отверстий

Ответ:  1.  27

2.  20

3.  30

4.  16

Задание 24    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: К допуску расположения относится …

Ответ:  1. Допуск круглости

2. Допуск профиля продольного сечения цилиндрической поверхности

3. Допуск наклона

4. Допуск цилиндричности

Задание 25     (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Допуск отклонения профиля продольного сечения имеет условный знак, изображенный на рисунке …

Ответ:

1                                  2                                                 3

Задание 26    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Параметр шероховатости, обозначающий средний шаг неровностей профиля

Ответ:  1.  Rа

2.  Rz

3.  Rmax

4.  Sm

Задание 27    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Отрасль, изучающая вопросы практического применения разработок метрологии

Ответ:   1.  Метрология

2.  Теоретическая метрология

3.  Законодательная метрология

4.  Прикладная  метрология

Задание 28    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Значение, найденное экспериментально, достаточно близкое к истинному значению

Ответ:   1. Действительное значение физической величины

2. Единица физической величины

3. Истинное значение физической величины

4. Физическая величина

Задание 29    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Радиан, стерадиан являются

Ответ:   1. Внесистемными единицами

2. Производными единицами СИ

3. Дополнительными единицами  СИ

4. Основными единицами СИ

Задание 30    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Средства измерений, которые выпускаются в промышленности, подвергаются

Ответ:   1. Поверке

2. Стандартизации

3. Сертификации

4. Калибровке

Задание 31    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Наивысшими метрологическими свойствами в данной лаборатории, организации, предприятии обладает

Ответ:   1. Первичный эталон

2. Вторичный эталон

3. Эталон сравнения

4. Рабочий эталон

Задание 32    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Искомое значение величины определяют на основании известной зависимости между этой величиной и величинами, подвергаемыми прямым измерениям

Ответ:   1.  Косвенное измерение

2.  Совместное измерение

3.  Совокупное измерение

4.  Прямое измерение

Задание 33    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Методика измерения не включает

Ответ:   1.  совокупность методов, средств, процедур

2.  квалификацию оператора

3.  условия подготовки и проведения измерений

4.  правила обработки экспериментальных данных при выполнении конкретных измерений

Задание 34    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Получение информации о размере физической или нефизической величины

Ответ:   1.  Контроль

2.   Методика измерения

3.  Измерение

4.  Погрешность измерения

Задание 35    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Комплексы расположенных в одном месте и функционально объединенных друг с другом средств измерений, предназначенных для выработки сигнала измерительной информации в форме, удобной для непосредственного восприятия наблюдателем

Ответ:   1.  Измерительные установки

2.   Измерительные преобразователи

3.  Измерительные приборы

4.  Измерительные системы

Задание 36    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: На стадии производства решается задача …

Ответ:   1.  зависимости качества продукции от грамотного использования ее потребителем

2.  сохранения качества продукции при транспортировании, хранении, подготовке к продаже, реализации

3.  необходимости о  предупреждении вредного воздействия использованной продукции на окружающую среду

4.  обеспечения уровня качества, заложенного в проекте

Задание 37    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Форма подтверждения соответствия продукции, не включенной в список обязательной сертификации, требованиям технических регламентов

Ответ:   1.  Обязательная сертификация

2.  Декларирование соответствия

3.  Добровольная сертификация

4.  Знак обращения на рынке

Задание 38    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Совокупность правил выполнения работ по сертификации, ее участников и правил функционирования системы сертификации в целом

Ответ:   1.  Система сертификации

2.  Сертификация

3.  Подтверждение соответствия

4.  Декларирование соответствия

Задание 39    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: В функции органа по сертификации не входит:

Ответ:   1.  прекращение действия выданного им сертификата соответствия

2.   составление списка продукции подлежащей обязательной сертификации

3.   устанавливание стоимости работ по сертификации

4.   предоставление заявителям информации о порядке проведения обязательной сертификации

Задание 40    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: В соответствии с законом РФ «О техническом регулировании» в цели сертификации не входит

Ответ:   1.  удостоверение соответствия продукции, процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, работ, услуг или иных объектов техническим регламентам, стандартам, условиям договоров

2.   обеспечение безопасности продукции, работ и услуг

3.   содействие приобретателям в компетентном выборе продукции, работ, услуг на российском и международном рынках

4.   создание условий для обеспечения свободного перемещения товаров по территории Российской Федерации, а также для осуществления международного экономического, научно-технического сотрудничества и международной торговли

Задание 41    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Знаки соответствия  в системе ГОСТ Р при обязательной сертификации

Ответ:

1                                  2                              3                               4

Вариант 5

Задание 1    (выберите один вариант ответа

Вопрос: Стандартизация- это:

Ответ:   1. Документ, принятый органами власти.

2. Деятельность по установлению норм, требований, характеристик.

3. Совокупность взаимосвязанных стандартов.

4. Документ, в котором устанавливаются характеристики продукции.

Задание 2    (выберите один вариант ответа)

Вопрос:  Объектами стандартизации могут быть:

Ответ:   1. Продукция

2. Природные явления.

3. Изготовитель.

4. Инструкция

Задание 3    (выберите один вариант ответа)

Вопрос:  Регламент- это:

Ответ:   1. Документ, в котором устанавливаются характеристики продукции.

2. Совокупность взаимосвязанных стандартов.

3. Деятельность по установлению норм, требований, характеристик.

4. Документ, принятый органами власти.

Задание 4    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Нормативный документ, который утверждается региональной организацией по стандартизации

Ответ:   1. Международный стандарт

2. Национальный стандарт

3. Межгосударственный стандарт

4. Региональный стандарт

Задание 5    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Организация по стандартизации, в которую входят страны одного географического или экономического региона

Ответ: 1. Международная стандартизация

2. Межгосударственная стандартизация

3. Региональная стандартизация

4. Национальная стандартизация

Задание 6    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Организация по стандартизации, в которую входят все страны бывшего Советского Союза кроме Прибалтики

Ответ:  1. Международная стандартизация

2. Региональная стандартизация

3. Межгосударственная стандартизация

4. Национальная стандартизация

Задание 7    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Обозначение национального стандарта

Ответ:   1. Пр.

2. ИСО

3. ОСТ

4. ГОСТ Р

Задание 8    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Общероссийский классификатор предприятий и организаций

Ответ:   1. ОКПО

2. ОКСО

3. ОКУД

4. ЕСКД

Задание 9    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Изделие, состоящее из двух и более деталей, соединенных между собой сборочными операциями

Ответ:  1. Деталь

2. Неремонтируемые изделия

3. Сборочная единица

4. Ремонтируемые изделия

Задание 10    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: В емкости с жидкостью присутствует

Ответ:  1. Масса, энергия, информация

2. Энергия, информация

3. Масса, энергия

4. Масса

Задание 11    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Отсутствие недопустимого риска, связанного с возможностью нанесения ущерба

Ответ:  1. Безопасность

2. Совместимость

3. Взаимозаменяемость

4. Унификация

Задание 12     (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Взаимозаменяемость, которая обеспечивает возможность пригоночной сборки (или замены при ремонте) независимо изготовленных с заданной точностью однотипных деталей в сборочные единицы

Ответ:   1. Внешняя взаимозаменяемость

2. Неполная взаимозаменяемость

3. Полная взаимозаменяемость

4. Внутренняя взаимозаменяемость

Задание 13    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Научная область, определяющая количественные и качественные показатели функционирования изделия

Ответ:   1. Работоспособность

2. Отказ

3. Эффект

4. Квалиметрия

Задание 14    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Способность изделия выполнять свои функции длительный период времени

Ответ:   1. Эксплуатационная точность

2. Технологическая точность

3. Надежность

4. Конструкторская точность

Задание 15    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Метод создания и эксплуатации машин, приборов и оборудования из отдельных стандартных, унифицированных узлов, многократно используемых при создании различных изделий на основе геометрической и функциональной взаимозаменяемости

Ответ:  1. Типизация

2. Систематизация

3. Агрегатирование

4. Параметрическая стандартизация

Задание 16    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Контроль (надзор) за соблюдением требований технических регламентов к продукции, процессам проводится на стадии

Ответ:  1. Перевозки

2. Утилизации

3. Эксплуатации

4. Обращения

Задание 17    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Термин, условно применяемый для обозначения внутренних элементов деталей, включая и нецилиндрические элементы

Ответ:  1. Отверстие

2.  Вал

3.  Посадка

4.  Верхнее отклонение

Задание 18    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Линия, соответствующая номинальному диаметру

Ответ:   1. Посадка

2. Нулевая линия

3. Нижнее отклонение

4. Верхнее отклонение

Задание 19    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Класс или степень обработки поверхности, соответствующие одному уровню точности для всех номинальных размеров

Ответ:  1. Посадка переходная

2. Посадка с натягом

3. Квалитет

4. Сопрягаемые поверхности

Задание 20    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Укажите допуск размера отверстия

Ответ:   1.  Dmax,

2.  Dmin,

3.  Td,

4.  TD

Задание 21    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Посадка с зазором изображена на рисунке …

Ответ:

1                                                                                   2

3

Задание 22     (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Вал, верхнее отклонение которого равно нулю -

Ответ:   1.  Основное отверстие

2.  Посадки в системе вала

3.  Основной вал

4.  Посадки в системе отверстия

Задание 23    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: По второму принципу построения СДП установлено … основных отклонений валов

Ответ:  1.  20

2.  27

3.  30

4.  16

Задание 24    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: К допуску формы относится …

Ответ:  1. Допуск пересечения осей

2. Допуск перпендикулярности

3. Допуск наклона

4. Допуск плоскостности

Задание 25    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Допуск параллельности имеет условный знак, изображенный на рисунке …

Ответ:

1                                  2                                                 3

Задание 26    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Параметр шероховатости, обозначающий средний шаг местных выступов

Ответ:  1.  S

2.  Rz

3.  Rа

4.  tp

Задание 27    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Метрология –

Ответ:  1. отрасль, которая устанавливает обязательные  требования по применению единиц физических величин, эталонов, методов и средств измерений

2. наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и способах достижения требуемой точности

3.  наука, изучающая методы измерения скорости  движения элементарных частиц

4. отрасль, которая занимается фундаментальными  вопросами теории измерений

Задание 28    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Значение, найденное с помощью математических  вычислений

Ответ:   1. Физическая величина

2. Единица физической величины

3. Истинное значение физической величины

4. Действительное значение физической величины

Задание 29    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Тонна, час, гектар, литр являются

Ответ:   1. Внесистемными единицами

2. Производными единицами СИ

3. Основными единицами СИ

4. Дополнительными единицами  СИ

Задание 30    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Средства измерений, на которые не распространяется государственный метрологический контроль и надзор подвергаются

Ответ:   1. Поверке

2. Стандартизации

3. Сертификации

4. Калибровке

Задание 31    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Первичный эталон  …

Ответ:   1. воспроизводит размер единицы с наивысшей точностью

2. обладает наивысшими метрологическими свойствами в данной лаборатории, организации, предприятии

3. передает размер единицы рабочим средствам измерений

4. получает размер единицы непосредственно от первичного эталона

Задание 32    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Измерения,  проводимые для нахождения функциональной зависимости между величинами

Ответ:   1.  Косвенное измерение

2.  Совместное измерение

3.  Совокупное измерение

4.  Прямое измерение

Задание 33    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: В НТД на методики выполнения измерений не предусматриваются

Ответ:   1.   нормы точности измерений

2.   специфика измеряемой величины (диапазон, наименование продукции)

3.   квалификация оператора

4.   максимальная автоматизация измерений и обработки данных

Задание 34    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Процесс получения и обработки информации об объекте с целью определения его годности

Ответ:   1.  Контроль

2.   Методика измерения

3.  Измерение

4.  Погрешность измерения

Задание 35    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Средства и устройства, территориально разобщённые и соединённые каналами связи

Ответ:   1.  Измерительные установки

2.   Измерительные преобразователи

3.  Измерительные приборы

4.  Измерительные системы

Задание 36    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: На стадии проектирования решается задача …

Ответ:   1.  зависимости качества продукции от грамотного использования ее потребителем

2.  разработки продукции, отвечающей всем требованиям потребителя

3.  изучения требований заказчика продукции

4.  обеспечения уровня качества, заложенного в проекте

Задание 37    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Знак соответствия продукции требованиям технических регламентов, применяемый для информации потребителя

Ответ:   1.  Знак обращения на рынке

2.  Декларирование соответствия

3.  Добровольная сертификация

4.  Обязательная сертификация

Задание 38    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Документальное удостоверение соответствия продукции или иных объектов, процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнение работ или оказание услуг требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров.

Ответ:   1.  Система сертификации

2.  Сертификация

3.  Подтверждение соответствия

4.  Декларирование соответствия

Задание 39    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: В функции органа по сертификации не входит:

Ответ:   1.  составление списка продукции подлежащей обязательной сертификации

2.   прекращение действия выданного им сертификата соответствия

3.   информирование соответствующих органов государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов о продукции, поступившей на сертификацию, но не прошедшей ее

4.   предоставление заявителям информации о порядке проведения обязательной сертификации

Задание 40    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: В соответствии с законом РФ «О техническом регулировании» в цели сертификации не входит

Ответ:   1.  удостоверение соответствия продукции, процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, работ, услуг или иных объектов техническим регламентам, стандартам, условиям договоров

2.   содействие приобретателям в компетентном выборе продукции, работ, услуг на российском и международном рынках

3.   обеспечение безопасности продукции, работ и услуг

4.   создание условий для обеспечения свободного перемещения товаров по территории Российской Федерации, а также для осуществления международного экономического, научно-технического сотрудничества и международной торговли

Задание 41     (выберите один вариант ответа)

Вопрос:   Знаки соответствия  в системе ГОСТ Р системы сертификации систем качества

Ответ:

1                                  2                              3                               4

Вариант 6

Задание 1    (выберите один вариант ответа)

Вопрос:  Стандартизация - это:

Ответ:   1. Документ, в котором устанавливаются характеристики продукции.

2. Совокупность взаимосвязанных стандартов.

3. Документ, принятый органами власти.

4. Деятельность по установлению норм, требований, характеристик.

Задание 2    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Объектами стандартизации могут быть:

Ответ:   1. Физические явления

2. Нормативные документы.

3. Производственная услуга.

4. Потребитель

Задание 3    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Стандарт- это:

Ответ:   1. Документ, принятый органами власти.

2. Деятельность по установлению норм, требований, характеристик.

3. Совокупность взаимосвязанных стандартов.

4. Документ, в котором устанавливаются характеристики продукции.

Задание 4    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Нормативный документ, который утверждается национальной организацией по стандартизации

Ответ: 1. Национальный стандарт

2. Региональный стандарт

3. Межгосударственный стандарт

4. Международный стандарт

Задание 5    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Организация по стандартизации, в которую входят все желающие страны

Ответ: 1. Международная стандартизация

2. Региональная стандартизация

3. Межгосударственная стандартизация

4. Национальная стандартизация

Задание 6    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Нормативный документ, разрабатываемый на продукцию, которая может оказывать влияние на состояние здоровья человека и окружающей среды, и утверждаемый правительством или президентом

Ответ: 1. Национальный стандарт

2. Технический регламент

3. Стандарт организаций

4. Технические условия

Задание 7    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Обозначение Международного стандарта:

Ответ:  1. ИСО

2. ТУ

3. СТП

4. ГОСТ Р

Задание 8    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Общероссийский классификатор продукции

Ответ:   1. ОКУН

2. ОКС

3. ОКОГУ

4. ОКП

Задание 9    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Продукция, расходующая свой ресурс

Ответ:   1. Топливо

2. Сырье

3. Ремонтируемые изделия

4. Комплект

Задание 10    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: В контрольно-измерительном приборе присутствует

Ответ:   1. Масса, энергия, информация

2. Энергия, информация

3. Масса, энергия

4. Энергия

Задание 11    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Пригодность одного изделия, процесса, услуги для использования вместо другого изделия, процесса, услуги в целях выполнения одних и тех же требований.

Ответ:  1. Безопасность

2. Совместимость

3. Взаимозаменяемость

4. Унификация

Задание 12    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Взаимозаменяемость, при которой обеспечивается работоспособность изделий с оптимальными и стабильными (в заданных пределах) во времени эксплуатационными показателями или с оптимальными показателями качества функционирования для сборочных единиц

Ответ:   1. Функциональная взаимозаменяемость

2. Неполная взаимозаменяемость

3. Полная взаимозаменяемость

4. Внешняя взаимозаменяемость

Задание 13    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Вероятность того, что изделие будет функционировать и выполнять свои функции за заданный период времени

Ответ:   1. Квалиметрия

2. Отказ

3. Эффект

4. Работоспособность

Задание 14    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Точность зависит от запроектированных показателей на изделие и является основной

Ответ:   1. Точность

2. Конструкторская точность

3. Технологическая точность

4. Эксплуатационная точность

Задание 15    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Метод стандартизации, заключающийся в установлении типовых объектов для данной совокупности, применяемых за основу (базу) при создании других объектов, близких

по функциональному назначению.

Ответ:  1. Типизация

2. Систематизация

3. Агрегатирование

4. Комплексная стандартизация

Задание 16    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Контроль (надзор) за соблюдением требований технических регламентов к продукции, процессам проводится на стадии

Ответ:  1. Производства

2. Эксплуатации

3. Обращения

4. Хранения

Задание 17    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Термин, условно применяемый для обозначения наружных элементов деталей, включая и нецилиндрические элементы

Ответ:  1. Отверстие

2.  Вал

3.  Посадка

4.  Верхнее отклонение

Задание 18    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Линия, на которой откладываются верхнее и нижнее отклонение при выполнении схемы расположения полей допуска

Ответ:   1. Масштабная линия

2. Нулевая линия

3. Нижнее отклонение

4. Верхнее отклонение

Задание 19    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Поверхности соединений соприкасающиеся при работе

Ответ:  1. Посадка переходная

2. Посадка с натягом

3. Квалитет

4. Сопрягаемые поверхности

Задание 20    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Укажите допуск размера вала

Ответ:   1.  Dmax,

2.  Dmin,

3.  Td,

4.  TD

Задание 21    (выберите один вариант ответа)

Вопрос:  Переходная посадка изображена на рисунке …

Ответ:                    1                                                                              2

3

Задание 22    (выберите один вариант ответа)

Вопрос:  Посадки, в которых требуемые зазоры и натяги получаются сочетанием различных полей допусков отверстий с полем допуска основного вала

Ответ:   1.  Основное отверстие

2.  Посадки в системе отверстия

3.  Основной вал

4.  Посадки в системе вала

Задание 23    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: В ЕСДП установлено … квалитетов

Ответ:   1.  20

2.  27

3.  30

4.  16

Задание 24    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: К допуску формы относится …

Ответ:  1. Допуск пересечения осей

2. Допуск перпендикулярности

3. Допуск прямолинейности

4. Допуск наклона

Задание 25     (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Допуск круглости имеет условный знак, изображенный на рисунке …

Ответ:

1                                  2                                                 3

Задание 26   (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Параметр шероховатости, обозначающий относительную опорную длину профиля

Ответ:  1.  S

2.  tp

3.  Rа

4.  Rz

Задание 27    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Теоретическая метрология –

Ответ:   1. отрасль, которая устанавливает обязательные  требования по применению единиц физических величин, эталонов, методов и средств измерений

2. наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и способах достижения требуемой точности

3.  наука, изучающая методы измерения скорости  движения элементарных частиц

4. отрасль, которая занимается фундаментальными  вопросами теории измерений

Задание 28    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Величина, которой присвоено числовое значение, выраженное в качественном обозначении

Ответ:   1. Физическая величина

2. Единица физической величины

3. Истинное значение физической величины

4. Действительное значение физической величины

Задание 29    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Ампер, моль, градус Кельвина являются

Ответ:   1. Внесистемными единицами

2. Производными единицами СИ

3. Основными единицами СИ

4. Дополнительными единицами  СИ

Задание 30    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Средства измерений, на которые распространяется государственный метрологический контроль и надзор, подвергаются

Ответ:   1. Поверке

2. Калибровке

3. Сертификации

4. Стандартизации

Задание 31    (выберите один вариант ответа)

Вопрос:   Рабочий эталон  …

Ответ:   1. воспроизводит размер единицы с наивысшей точностью

2. обладает наивысшими метрологическими свойствами в данной лаборатории, организации, предприятии

3. передает размер единицы рабочим средствам измерений

4. получает размер единицы непосредственно от первичного эталона

Задание 32    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Искомое значение величины находят непосредственно из опытных данных

Ответ:   1.  Технические измерения

2.  Контрольно-поверочные измерения

3.  Измерения максимально возможной точности

4.  Прямое измерение

Задание 33    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Методики выполнения измерений перед их вводом в действие должны быть …

Ответ:   1.  Аттестованы

2.  Аккредитованы

3.  Рецензированы

4.  Утверждены разработчиком

Задание 34    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Отклонение значений величины, найденной путем ее измерения, от истинного (действительного) значения измеряемой величины

Ответ:   1.  Контроль

2.   Методика измерения

3.  Измерение

4.  Погрешность измерения

Задание 35    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Средства измерений, перерабатывающие измерительную информацию в форму, удобную для дальнейшего преобразования, передачи, хранения и обработки, но, не доступную для непосредственного восприятия наблюдателем

Ответ:   1.  Средство измерения

2.   Измерительные преобразователи

3.  Измерительные приборы

4.  Вспомогательные средства измерений

Задание 36    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: На стадии утилизации решается задача …

Ответ:   1.  зависимости качества продукции от грамотного использования ее потребителем

2.  сохранения качества продукции при транспортировании, хранении, подготовке к продаже, реализации

3.  необходимости о  предупреждении вредного воздействия использованной продукции на окружающую среду

4.  обеспечения уровня качества, заложенного в проекте

Задание 37    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Форма подтверждения соответствия продукции, включенной правительством в специальный список, требованиям технических регламентов

Ответ:   1.  Обязательная сертификация

2.  Информация потребителя

3.  Добровольная сертификация

4.  Знак обращения на рынке

Задание 38    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Форма подтверждения соответствия продукции требованиям технических регламентов

Ответ:   1.  Система сертификации

2.  Сертификация

3.  Подтверждение соответствия

4.  Декларирование соответствия

Задание 39    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: В функции органа по сертификации не входит:

Ответ:   1.  прекращение действия выданного им сертификата соответствия

2.   составление списка продукции подлежащей обязательной сертификации

3.   устанавливание стоимости работ по сертификации

4.   предоставление заявителям информации о порядке проведения обязательной сертификации

Задание 40    (выберите один вариант ответа)

Вопрос: В соответствии с законом РФ «О техническом регулировании» в цели сертификации не входит

Ответ:   1.  удостоверение соответствия продукции, процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, работ, услуг или иных объектов техническим регламентам, стандартам, условиям договоров

2.   содействие приобретателям в компетентном выборе продукции, работ, услуг на российском и международном рынках

3.   обеспечение безопасности продукции, работ и услуг

4.   создание условий для обеспечения свободного перемещения товаров по территории Российской Федерации, а также для осуществления международного экономического, научно-технического сотрудничества и международной торговли

Задание 41   (выберите один вариант ответа)

Вопрос: Знаки соответствия  в системе ГОСТ Р при обязательной сертификации

Ответ:                   1                                  2                              3                               4

Ключ к тестовым заданиям  по дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация»

| Номер задания | Варианты заданий |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 |
| 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 |
| 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 |
| 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 |
| 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 |
| 9 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 10 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| 11 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 12 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 |
| 13 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 |
| 14 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 |
| 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 |
| 16 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 |
| 17 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 18 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 19 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| 20 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| 21 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 22 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 23 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 24 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| 25 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| 27 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 |
| 28 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 |
| 29 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 30 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 |
| 31 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| 32 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| 33 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| 34 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 35 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| 36 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| 37 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 38 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 39 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 40 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 41 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 |

6.2. Время на подготовку и выполнение:

подготовка 1 мин.;

выполнение ___ часа 40 мин.;

оформление и сдача 4 мин.;

всего______ часа 45 мин.

6.3. Оценка образовательных достижений

За правильный ответ на вопросы или верное решение  задания выставляется положительная оценка – 1 балл.

За неправильный ответ на вопросы или неверное решение  задания выставляется отрицательная оценка – 0 баллов.

Шкала оценки образовательных достижений

| Процент результативности (правильных ответов) | Оценка уровня подготовки |  |
| --- | --- | --- |
|  | балл (отметка) | вербальный аналог |
| 86 - 100 | 5 | отлично |
| 71 - 85 | 4 | хорошо |
| 56 - 70 | 3 | удовлетворительно |
| менее 55 | 2 | неудовлетворительно |

6.4.Перечень материалов, оборудования и информационных источников, используемых при подготовке к аттестации

-  конспект лекций;

-  интернет;

-  справочная литература;

-  учебник;

-  Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ "О техническом регулировании" (с изменениями от 9 мая 2005 г., 1 мая, 1 декабря 2007 г., 23 июля 2008 г., 18 июля, 23 ноября, 30 декабря 2009 г., 28 сентября 2010 г., 21 июля, 30 ноября, 6 декабря 2011 г., 28 июля, 3 декабря 2012 г.)

-  Федеральный закон от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений"

(с изменениями от 18 июля, 30 ноября 2011 г., 28 июля 2012 г.)