ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

« ЧУКОТСКИЙ СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ТЕХНИКУМ ПОСЁЛКА ПРОВИДЕНИЯ »

| «С О Г Л А С О В А Н О» Заместитель директора по УМР ___________________________А.Р. Бархударян «__07__»_____07______2022г. | «У Т В Е Р Ж Д А Ю» И.о.директора ГАПОУ ЧАО «Чукотский северо-восточный техникум поселка Провидения» ________________________О.В. Кравченко «_07__»______07_____2022г. |
| --- | --- |

КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации

по учебной дисциплине

ОП.08 (В) Основы материаловедения
общепрофессионального цикла

08.01.28 Мастер отделочных строительных и декоративных работ

2022г.

Содержание

- Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств							4

  - Область применения комплекта контрольно-оценочных средств				4

  - Система контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины			4

    - Формы промежуточной аттестации по учебной дисциплине					5

    - Организация промежуточной аттестации по итогам освоения учебной дисциплины	5

- Задания для контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины			5

  - Задания для промежуточной аттестации								5

  - Критерии оценки выполнения заданий на промежуточной аттестации			10

- Рекомендуемая литература и иные источники							11

I. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств

1.1.	Область применения комплекта контрольно-оценочных средств

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения учебной дисциплины (далее УД) основной профессиональной образовательной программы (далее ОПОП)  ОП.08 (В) Основы материаловедения по профессии СПО (ПКРС) 08.01.28 Мастер отделочных строительных и декоративных работ

Комплект контрольно-оценочных средств позволяет оценивать:

- Формирование элементов профессиональной компетенции (ПК) и элементов общих компетенций (ОК):

Таблица 1

| Профессиональные и общие компетенции | Показатели оценки результата | Средства проверки (№ задания) |
| --- | --- | --- |
| ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы при производстве каменных работ | Перечисление основных свойств материалов Перечисление основных характеристик материалов Представление классификации материалов, используемых в профессиональной деятельности Определение физических и химических свойств материалов | Задание № 1 Задание № 2 Задание № 3 Задание № 4 Задание № 5 |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес | Демонстрация устойчивого интереса к будущей профессии |  |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем |  |  |
| ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы |  |  |
| ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач |  |  |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности |  |  |
| ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами |  |  |
| ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей) |  |  |

- Освоение умений и усвоение знаний

Таблица 2

| Освоенные умения, усвоенные знания | Показатели оценки результата | № заданий для проверки |
| --- | --- | --- |
| З1. Общая классификация материалов, их основные свойства и области применения | Перечисление основных свойств материалов | Задание № 1 Задание № 2 Задание № 3 Задание № 4 Задание № 5 |
|  | Перечисление основных характеристик материалов |  |
|  | Представление классификации материалов, используемых в профессиональной деятельности |  |
| У1. Определять основные свойства материалов | Определение физических и химических свойств материалов |  |

1.2. Система контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины

1.2.1. Формы промежуточной аттестации по УД

Таблица 3

| Учебная дисциплина | Формы промежуточной аттестации |
| --- | --- |
| ОП 01. Основы материаловедения | Дифференцированный зачет |

1.2.2. Организация промежуточной аттестации по итогам освоения программы учебной дисциплины

Проводится в виде итоговой письменной контрольной работы по вариантам согласно заданий. Продолжительность работы – 2 часа.

2. Задания для контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины

2.1. Задания для промежуточной аттестации

Задание 1 (для всех вариантов)

Каждый вопрос имеет один или несколько правильных ответов. Выберите правильный.

1.	Какие из перечисленных свойств строительных материалов относятся к физическим:

А. Упругость

Б. Звуконепроницаемость

В. Влагоотдача

Г. Плотность.

2.	Какие из перечисленных свойств строительных материалов относятся к механическим:

А. Пористость.

Б. Хрупкость.

В. Теплоемкость.

Г. Истираемость.

3.	Какие из перечисленных свойств строительных материалов относятся к химическим:

A.	Растворимость.
Б. Пластичность.

B.	Паропроницаемость
Г. Кислотостойкость.

4.	Марка портландцемента определяется:
А. По плотности.

Б. По пределу прочности при сжатии и по изгибу.

В. По морозостойкости.

5.	Сроки схватывания портландцемента:
А. 45 мин. - 10ч.

Б. 5-7 мин.

В. Сутки.

6.	При твердении цементное тесто:
А.Увеличивается в объеме.

Б. Уменьшается в объеме.

В. Не изменяется в объеме.

7.	Строительный раствор, в котором в качестве заполнителя используется природные пески, называется:

А. Тяжелым.

Б. Легким.

В.	Теплым.

8. Строительные растворы различают:

А. По плотности.

Б. По требованиям к воде.

В. По виду химических добавок.

- Введение технических добавок в состав растворов:

А. Регулируют скорость схватывания.

Б. Улучшают удобоукладываемостъ.

В. Повышают отсасывание воды.

10. Применяемые в строительстве металлы делят на группы:

А. Черные.

Б. Сплавы.

В. Цветные.

11. Стали классифицируются на:
А. Углеродистые.

Б. Легированные.

В. Арматурные.

12. Стальная арматура подразделяется:
А. Ненапрягаемые.

Б. Напрягаемые.

В. Профильные.

13. Сборные железобетонные изделия классифицируют:
А. По виду бетона.

Б. По подвижности раствора.

В. По назначению.

14. Железобетонные конструкции классифицируются:
А. Монолитные.

Б. Армированные.

В. Сборные.

15. При устройстве гидроизоляции применяют:
А. Битумные мастики.

Б. Пеностирол.

В. Рубероид.

ВАРИАНТ № 1

Задание 2.

Для кладки стен жилого дома используют кирпич керамический полнотелый:

1. Укажите, к какому виду строительных материалов он относится.

2. Перечислите его основные характеристики.

Задание 3.

Найдите соответствия:

- ВСТ3ПС6	А. Среднелегированная среднеуглеродистая

- 09Г2С	Б. Низколегированная среднеуглеродистая

- Ст. 4	В. Низколегированная углеродистая

- 18Г2АФ	Г. Низколегированная низкоуглеродистая

- 30ХГСА	Д. низкоуглеродистая.

Задание 4.

Назовите сборные бетонные и железобетонные конструкции для возведения подземной части гражданских зданий.

Задание 5.

Необходимо выполнить кладку перемычки из обыкновенного керамического кирпича в зимнее время:

А. Выбрать марку раствора и обосновать свой выбор.

Б. Указать основные характеристики и требования к раствору.

ВАРИАНТ № 2.

Задание 2.

Для кладки стен жилого дома используют кирпич керамический полнотелый:

1. Укажите, к какому виду строительных материалов он относится.

2. Перечислите его основные характеристики.

Задание 3.

Найдите соответствия:

- ВСТ3ПС5	А. Среднелегированная среднеуглеродистая

- 10Г2С1Д	Б. Низколегированная среднеуглеродистая

- Ст. 20	В. Низколегированная углеродистая

- 20ХГСА	Г. Низколегированная низкоуглеродистая

- 25ХГСА	Д. низкоуглеродистая.

Задание 4.

Назовите сборные бетонные и железобетонные конструкции для возведения надземной части гражданских зданий.

Задание 5.

Необходимо выполнить кладку внутренних стен из керамического пустотелого кирпича в зимнее время:

А. Выбрать марку раствора и обосновать свой выбор.

Б. Указать основные характеристики и требования к раствору.

ВАРИАНТ № 3.

Задание 2.

Для кладки стен надземной части здания используют керамические полнотелые кирпичи:

1. Укажите, к какому виду строительных материалов они относятся.

2. Перечислите их основные характеристики.

Задание 3.

Найдите соответствия:

- 12ХМ	А. Среднелегированная среднеуглеродистая

- Ст. .25			     Б. Низколегированная среднеуглеродистая

- 16 Г2АФ	В. Низколегированная углеродистая

- 18Г2АФ	Г. Низколегированная низкоуглеродистая

- 25ХГСА	 Д. Теплоустойчивая.

Задание 4.

Назовите сборные железобетонные конструкции для возведения надземной части одноэтажных промышленных зданий.

Задание 5.

Необходимо выполнить кладку стен из природного камня в зимнее время:

А. Выбрать марку раствора и обосновать свой выбор.

Б. Указать основные характеристики и требования к раствору.

ВАРИАНТ № 4.

Задание 2.

Для кладки стен жилого дома используют силикатный кирпич:

1. Укажите, к какому виду строительных материалов он относится.

2. Перечислите его основные характеристики.

Задание 3.

Найдите соответствия:

- 12Х1Мф	А. Среднелегированная среднеуглеродистая

- ВСТ3ПС5	Б. Низколегированная среднеуглеродистая

- Ст. 20	В. Низколегированная углеродистая

- 20ХГСА	Г. Низкоуглеродистая

- 20Х2МА	Д. Теплоустойчивая.

Задание 4.

Назовите сборные железобетонные конструкции для возведения ограждающих элементов промышленных зданий.

Задание 5.

Необходимо выполнить кладку простенков из обыкновенного керамического кирпича в зимнее время:

А. Выбрать марку раствора и обосновать свой выбор.

Б. Указать основные характеристики и требования к раствору.

ВАРИАНТ № 5.

Задание 2.

Для возведения элементов каменных конструкций используют бетонные стеновые камни:

1. Укажите, к какому виду строительных материалов он относится.

2. Перечислите его основные характеристики.

Задание 3.

Найдите соответствия:

- ВСт3Пс5		А. Низколегированная низкоуглеродистая

- 25ХГСА		Б. Низколегированная углеродистая

- 12ХМ	 В. Теплоустойчивая

- Ст. 4	 Г. Среднелегированная среднеуглеродистая

- 20ГС	 Д. Низкоуглеродистая.

Задание 4.

Назовите сборные железобетонные конструкции для возведения многоэтажных зданий.

Задание 5.

Необходимо выполнить кладку стен из бутового камня в зимнее время:

А. Выбрать марку раствора и обосновать свой выбор.

Б. Указать основные характеристики и требования к раствору.

2.2. Критерии оценки выполнения заданий на промежуточной аттестации		Таблица 4

| Задание № 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Освоенные умения, усвоенные знания | Показатели оценки результата | Критерии оценки результата | Балл |
| З1. Общая классификация материалов, их основные свойства и области применения | Перечисление основных свойств материалов | Физические, механические, химические свойства выбраны верно | 3 |
|  | Перечисление основных характеристик материалов | Основные характеристики материалов выбраны верно | 3 |
|  | Представление классификации материалов, используемых в профессиональной деятельности | Классификация строительных растворов, металлов, сборных железобетонных изделий и конструкций, гидроизоляционных материалов выбраны верно | 9 |
| Задание № 2 |  |  |  |
| З1. Общая классификация материалов, их основные свойства и области применения | Перечисление основных характеристик материалов | Основные характеристики материалов перечислены верно | 1 |
|  | Представление классификации материалов, используемых в профессиональной деятельности | Вид строительного материала указан верно | 1 |
| Задание № 3 |  |  |  |
| З1. Общая классификация материалов, их основные свойства и области применения | Представление классификации материалов, используемых в профессиональной деятельности | Марки сталей соотнесены верно | 5 |
| Задание № 4 |  |  |  |
| З1. Общая классификация материалов, их основные свойства и области применения | Представление классификации материалов, используемых в профессиональной деятельности | Бетонные и железобетонные изделия названы верно | 7 |
| Задание № 5 |  |  |  |
| З1. Общая классификация материалов, их основные свойства и области применения | Перечисление основных характеристик материалов | Марка раствора выбрана обоснованно, свойства и требования к растворам указаны верно | 4 |

Шкала оценки образовательных достижений							Таблица 5

| Процент результативности (правильных ответов) | Оценка уровня подготовки |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | балл | отметка | вербальный аналог |
| 100 - 90 | 33 - 30 | 5 | отлично |
| 89 - 70 | 29 - 23 | 4 | хорошо |
| 69 - 50 | 22 - 16 | 3 | удовлетворительно |
| Менее 50 | Менее 16 | 2 | неудовлетворительно |

3. Рекомендуемая литература и иные источники

Литература для обучающихся:

Основные источники:

- Материаловедение для каменщиков и монтажников конструкций / К.Н. Попов: Учебник. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Высш. шк., 2012. -272 с.: ил.

Технология каменных работ: учеб. пособие для нач. проф. образования / А. А. Лукин. - 3-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2013. - 304 с. Регистрационный номер рецензии 168 от 14 мая 2010 г. ФГУ «ФИРО».