ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

« ЧУКОТСКИЙ СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ТЕХНИКУМ ПОСЁЛКА ПРОВИДЕНИЯ »

| «С О Г Л А С О В А Н О» Заместитель директора по УМР ____________________ А.Р. Бархударян «__07__»_____07______2022г. | «У Т В Е Р Ж Д А Ю» И.о.директора ГАПОУ ЧАО «Чукотский северо-восточный техникум поселка Провидения» ______________________О.В. Кравченко «_07__»______07_____2022г. |
| --- | --- |

Комплект контрольно-оценочных средств

по профессиональному модулю

ПМ. 01 Выполнение монтажа каркасно-обшивных конструкций

по специальности

08.01.28 «Мастер отделочных строительных и декоративных работ»

2022 г.

# СОДЕРЖАНИЕ

| 1 | Паспорт контрольно-оценочных средств............................................................. |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля............ |  |
| 1.2 | Формы промежуточной аттестации при освоении профессионального модуля................................................................................... |  |
| 2. | Промежуточный контроль..................................................................................... |  |
| 2.1.1 | Контрольно-оценочные средства по МДК 01.01.……………………………... |  |
| 2.2 | Требования к дифференцированному зачету по учебной (производственной) практике ПМ............................................................................................................ |  |
| 2.2.1 | Дневник учебной практики.................................................................................... |  |
| 2.2.2 | Дневник производственной практики................................................................... |  |
| 2.2.3. | Форма аттестационного листа по практике.......................................................... |  |
| 3 | Комплект материалов для квалификационного экзамена.................................. |  |

# ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Контрольно-оценочные средства предназначены для проверки результатов освоения профессионального модуля ПМ 01 Выполнение монтажа каркасно-обшивочных конструкций основной профессиональной образовательной программы

Контрольно-оценочные средства позволяют оценивать уровень профессиональных и общих компетенций по междисциплинарному курсу.

## Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля

Таблица 1

| Профессиональные компетенции | Показатели оценки результата |
| --- | --- |
| ПК 1.1 Выполнять подготовительные работы при производстве монтажа каркасно-обшивочных конструкций. | Наличие положительных отзывов по итогам учебной практики на предприятиях города; демонстрация навыков работы с инструментами и приспособлениями, демонстрация приемов при выполнении подготовительных работ при производстве монтажа каркасно-обшивочных конструкций |
| ПК 1.1 Устраивать ограждающие конструкции, перегородки. | Наличие положительных отзывов по итогам учебной практики на предприятиях города; демонстрация навыков работы с инструментами и приспособлениями, демонстрация приемов при выполнении ограждающих конструкций, перегородки. |
| ПК 1.3 Выполнять отделку внутренних и наружных поверхностей с использованием листовых материалов, панелей, плит. | Наличие положительных отзывов по итогам учебной практики на предприятиях города; демонстрация навыков работы с инструментами и приспособлениями, демонстрация приемов при отделке внутренних и наружных поверхностей с использованием листовых материалов, панелей, плит. |
| ПК 1.4 Выполнять ремонт каркасно-обшивочных конструкций. | Наличие положительных отзывов по итогам учебной практики на предприятиях города; демонстрация навыков работы с инструментами и приспособлениями, демонстрация приемов при ремонте каркасно-обшивочных конструкций. |

Таблица 2

В результате изучения междисциплинарного курса обучающийся должен:

| Общие компетенции | Показатели оценки результата |
| --- | --- |
| ОК1.Понимать сущность социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | - демонстрация интереса к будущей профессии, точное и своевременное выполнение самостоятельной работы, домашнего задания, соблюдение требований безопасности в процессе выполнении заданий по учебной и производственной практике |
| ОК2.Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. | - обоснование выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач в области разработки технологических процессов; - демонстрация эффективности и качества выполнения профессиональных задач. |
| ОК3.Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. | - демонстрация способности принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. |
| ОК4.Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. | нахождение и использование информации для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. |
| ОК5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | демонстрация навыков использования информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК6.Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. | - взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в процессе обучения. - проявление ответственности за работу подчиненных. |
| ОК7.Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). | участие в полевых сборах, смотрах строя и песни. |

Таблица 3

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Показатели оценки результата |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| уметь: |  |
| -читать архитектурно-строительные чертежи; - организовывать рабочее место; - проводить входной визуальный контроль качества используемых материалов; | демонстрация навыков чтения чертежей и правильно организовывать рабочее место; наличие положительных отзывов по итогам учебной и производственной практики на предприятиях города; |
| - определять целесообразность использования машин, инструментов и приспособлений в соответствии с проектом, условиями производства работ и требованиями охраны труда; | демонстрация навыков работы с инструментами и приспособлениями, демонстрация приемов монтажа каркасно-обшивочных конструкций; наличие положительных отзывов по итогам учебной и производственной практики на предприятиях города; соблюдение правил техники безопасности; результат дифференцированного зачета учебной и производственной практики. |
| -подготавливать площадки для проведения работ по устройству ограждающих конструкций, перегородок, отделке внутренних и наружных поверхностей; - размечать места установки в проектное положение каркасно-обшивочных конструкций; - выполнять очистку, обеспыливание, грунтование различных поверхностей; - приготавливать монтажные, клеевые, гидроизоляционные и др. растворы и смеси; - подготавливать материалы для монтажа каркасов; - подготавливать листовые материалы к монтажу; осуществлять монтаж внутренних и наружных металлических и деревянных каркасов в соответствии с чертежами, эскизами, схемами; | демонстрация навыков работы с инструментами и приспособлениями, демонстрация приемов при разбивке и подготовке поверхности, устройстве гидроизоляции; демонстрация навыков работы с технологическими картами; наличие положительных отзывов по итогам учебной и производственной практики на предприятиях города; соблюдение правил техники безопасности; результат дифференцированного зачета учебной и производственной практики. |
| - монтировать каркасы потолков с применением стандартных подвесов с учетом проектного расположения светильников, электроприборов, вентиляции; - владеть приемами монтажа, узлов примыканий, внутренних и внешних коммуникациями, с потолком; | демонстрация навыков работы с инструментами и приспособлениями, демонстрация приемов при монтаже каркасов потолков с устройством электроприборов, вентиляции; демонстрация навыков работы с технологическими картами; наличие положительных отзывов по итогам учебной и производственной практики на предприятиях города; соблюдение правил техники безопасности; результат дифференцированного зачета учебной и производственной практики. |
| - возводить конструкции из пазогребневых плит; устанавливать гипсокартонные, гипсоволокнистых листы, цементно-минеральные панели типа «Аквапанель» и др. в проектное положение с обеих сторон каркаса, стыковать листы, устраивать внутренние и внешние углы и места сопряжения с дверными коробками, с полом и потолком; - облицовывать инженерные коммуникации, оконные и дверные проемы; устанавливать строительные леса и подмости; | демонстрация навыков работы с инструментами и приспособлениями, демонстрация приемов при монтаже пазогребневых плит; установке гипсокартонных, гипсоволокнистых листов, цементно-минеральных панелей типа «Аквапанель , а также при облицовке инженерных коммуникаций ; демонстрация навыков работы с технологическими картами; наличие положительных отзывов по итогам учебной и производственной практики на предприятиях города; соблюдение правил техники безопасности; результат дифференцированного зачета учебной и производственной практики. |
| - укладывать и закреплять различные виды теплозвукоизоляционных и пароизоляционных материалов; - крепить к облицовкам навесное оборудование, предметы интерьера; - устанавливать на внешние и внутренние поверхности пенополистирольные и минераловатные плиты типа «теплая стена», различные листовые материалы на клеящие составы; | демонстрация навыков работы с инструментами и приспособлениями, демонстрация приемов при монтаже теплозвукоизоляционных и пароизоляционных материалов; соблюдение правил техники безопасности; результат дифференцированного зачета учебной и производственной практики. |
| - выбирать способы установки листовых материалов в зависимости от неровности поверхностей; заделывать швы; | демонстрация навыков работы с инструментами и приспособлениями, демонстрация приемов при монтаже и наладке электрооборудования; демонстрация навыков работы с технологическими картами; наличие положительных отзывов по итогам учебной и производственной практики на предприятиях города; соблюдение правил техники безопасности; результат дифференцированного зачета учебной и производственной практики. |
| -определять дефекты и повреждения поверхностей обшивок и облицовок из гипсокартонных, гипсоволокнистых листов, цементно-минеральных панелей типа «Аквапанель» и др., стыков, оснований пола, подлежащие ремонту; осуществлять ремонт поверхностей, выполненных с использованием комплектных систем сухого строительства, гипсокартонных, гипсоволокнистых листов, цементно-минеральных панелей типа «Аквапанель». | демонстрация навыков работы с инструментами и приспособлениями, демонстрация умения определять дефекты и повреждения поверхностей обшивок и облицовок из гипсокартонных, гипсоволокнистых листов, цементно-минеральных панелей типа «Аквапанель» и др.; наличие положительных отзывов по итогам учебной и производственной практики на предприятиях города; соблюдение правил техники безопасности; результат дифференцированного зачета учебной и производственной практики. |
| знать: |  |
| - основные положения Трудового кодекса РФ; правила техники безопасности; перечень применяемых машин, инструментов и приспособлений, правила и особенности их эксплуатации; | Участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах, эффективное выполнение заданий контрольных работ; демонстрация знаний при выполнении самостоятельных и практических работ, составлении технологических карт монтажа и ремонта каркасно-обшивочных конструкций; |
| -требования к подготовке поверхностей под различные виды отделки; приемы и способы подготовки: очистка, обеспыливание, обезжиривание, грунтование; | Участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах, эффективное выполнение заданий контрольных работ; демонстрация знаний при выполнении самостоятельных и практических работ, составлении технологических карт по подготовке поверхностей под различные виды отделки; |
| -приемы и правила разметки поверхностей, пространственного положения каркасов виды маяков, их назначение; последовательность операций при их установке; | Участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах, эффективное выполнение заданий контрольных работ; демонстрация знаний при выполнении самостоятельных и практических работ, составлении технологических карт; последовательность операций при последовательности операций при их установке маяков; |
| - назначение и порядок установки защитных уголков; - технологию сопряжения узлов различных конструкций с каркасом виды и назначение профилей, правила их крепления, используемые для крепления материалы и приспособления; | Участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах, эффективное выполнение заданий контрольных работ; составлении технологических карт; демонстрация знаний при выполнении самостоятельных и практических работ; |
| -правила и способы раскроя элементов металлических и деревянных каркасов; | Участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах, эффективное выполнение заданий контрольных работ; составлении технологических карт; демонстрация знаний при выполнении самостоятельных и практических работ; |
| - назначение, свойства и правила применения уплотнительных материалов; | Участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах, эффективное выполнение заданий контрольных работ; составлении технологических карт; демонстрация знаний при выполнении самостоятельных и практических работ; |
| -виды листовых материалов, их технологические свойства, основные отличия и области применения технологию монтажа листовых материалов (гипсокартонных, гипсоволокнистых листов, цементно-минеральных панелей типа «Аквапанель» внутренняя, «Аквапанель» наружная и др.), особенности стыковки листов, устройство внутренних и внешних углов и мест сопряжения с дверными коробками и др. | Эффективное выполнение заданий контрольных работ; составлении технологических карт; демонстрация знаний при выполнении самостоятельных и практических работ; |
| - технологию облицовки листовыми материалами потолочного каркаса, правила крепления; виды и назначение крепежных изделий - технологию и особенности укладки различных видов теплозвукоизоляционных и пароизоляционных материалов и их крепления; | Эффективное выполнение заданий контрольных работ; составлении технологических карт; демонстрация знаний при выполнении самостоятельных и практических работ; |
| -правила и особенности крепления к обшивкам навесного оборудования и предметов интерьера способы приклеивания гипсокартонных, гипсоволокнистых панелей, пенополистирольных и минераловатных плит типа «теплая стена» к стенам технологии, состав и последовательность выполняемых операций в зависимости от неровности поверхностей общие сведения о ремонте поверхностей; виды дефектов, способы их обнаружения и устранения; | Эффективное выполнение заданий контрольных работ; составлении технологических карт; демонстрация знаний при выполнении самостоятельных и практических работ; |
| - особенности ремонта поверхностей, гипсокартонных, гипсоволокнистых листов, цементно-минеральных панелей типа «Аквапанель» и др.; | Эффективное выполнение заданий контрольных работ; составлении технологических карт; демонстрация знаний при выполнении самостоятельных и практических работ; |
| -виды дефектов выполненных работ, причины их порождающие требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ общие сведения о видах контроля, осуществляемого в ходе выполнения работ. | Участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах, эффективное выполнение заданий контрольных работ; демонстрация знаний при выполнении самостоятельных и практических работ |

## 1.2 Формы промежуточной аттестации при освоении профессионального модуля

| Элементы профессионального модуля | Формы промежуточной аттестации |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| МДК 01.01 Монтаж каркасно-обшивочных работ | Дифференцированный зачет |
| УП 01 | Дифференцированный зачет |
| ПП 01 | Дифференцированный зачет |
| ПМ 01 | Экзамен (квалификационный) |

2. Промежуточный контроль

2.1.1 Контрольно-оценочные средства по МДК 01.01

# ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Контрольно-оценочные средства предназначены для проверки результатов освоения междисциплинарного курса МДК 01.01. Технология монтажа каркасно- обшивочных работ основной профессиональной образовательной программы

Контрольно-оценочные средства позволяют оценивать уровень профессиональных и общих компетенций по междисциплинарному курсу.

## Контроль и оценка результатов освоения междисциплинарного курса

Таблица 1

| Профессиональные компетенции | Показатели оценки результата |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| ПК 1.1 Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки | Демонстрация навыков работы с инструментами и приспособлениями, демонстрация приемов при изготовлении, обработке и деталей средней сложности, соблюдение правил техники безопасности в слесарных мастерских |
| ПК 1.2 Изготовлять приспособления для сборки и ремонта | Демонстрация навыков работы с инструментами и приспособлениями, демонстрация приемов при изготовлении, обработке и деталей средней сложности, соблюдение правил техники безопасности в слесарных мастерских |

Таблица 2

| Общие компетенции | Показатели оценки результата |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | Аргументированность и полнота объяснения сущности и социальной значимости будущей профессии. |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. | Эффективное выполнение задач, поставленных преподавателем |
| ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. | Демонстрация понимания ответственности за результаты собственной деятельности |
| ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. | Получение информации с использованием различных информационно-технологических источников |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | Получение информации с использованием различных информационно-технологических источников |
| ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. | Эффективное выполнение задач, поставленных преподавателем |
| ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). | Участие в военно-патриотических и спортивных мероприятиях |

В результате изучения междисциплинарного курса обучающийся должен:

Таблица 3

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Показатели оценки результата |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| уметь: |  |
| -читать архитектурно-строительные чертежи; - организовывать рабочее место; - проводить входной визуальный контроль качества используемых материалов; | -демонстрация навыков чтения чертежей и правильно организовывать рабочее место; наличие положительных отзывов по итогам учебной и производственной практики на предприятиях города; |
| -определять целесообразность использования машин, инструментов и приспособлений в соответствии с проектом, условиями производства работ и требованиями охраны труда; | -демонстрация навыков работы с инструментами и приспособлениями, демонстрация приемов монтажа каркасно-обшивочных конструкций; наличие положительных отзывов по итогам учебной и производственной практики на предприятиях города; соблюдение правил техники безопасности; результат дифференцированного зачета учебной и производственной практики. |
| подготавливать площадки для проведения работ по устройству ограждающих конструкций, перегородок, отделке внутренних и наружных поверхностей; - размечать места установки в проектное положение каркасно-обшивочных конструкций; - выполнять очистку, обеспыливание, грунтование различных поверхностей; - приготавливать монтажные, клеевые, гидроизоляционные и др. растворы и смеси; - подготавливать материалы для монтажа каркасов; - подготавливать листовые материалы к монтажу; осуществлять монтаж внутренних и наружных металлических и деревянных каркасов в соответствии с чертежами, эскизами, схемами; | -демонстрация навыков работы с инструментами и приспособлениями, демонстрация приемов при разбивке и подготовке поверхности, устройстве гидроизоляции; демонстрация навыков работы с технологическими картами; наличие положительных отзывов по итогам учебной и производственной практики на предприятиях города; соблюдение правил техники безопасности; результат дифференцированного зачета учебной и производственной практики. |
| -монтировать каркасы потолков с применением стандартных подвесов с учетом проектного расположения светильников, электроприборов, вентиляции; - владеть приемами монтажа, узлов примыканий, внутренних и внешних коммуникациями, с потолком; | -демонстрация навыков работы с инструментами и приспособлениями, демонстрация приемов при монтаже каркасов потолков с устройством электроприборов, вентиляции; демонстрация навыков работы с технологическими картами; наличие положительных отзывов по итогам учебной и производственной практики на предприятиях города; соблюдение правил техники безопасности; результат дифференцированного зачета учебной и производственной практики. |
| - возводить конструкции из пазогребневых плит; устанавливать гипсокартонные, гипсоволокнистых листы, цементно-минеральные панели типа «аквапанель» и др. в проектное положение с обеих сторон каркаса, стыковать листы, устраивать внутренние и внешние углы и места сопряжения с дверными коробками, с полом и потолком; - облицовывать инженерные коммуникации, оконные и дверные проемы; устанавливать строительные леса и подмости; | демонстрация навыков работы с инструментами и приспособлениями, демонстрация приемов при монтаже пазогребневых плит; установке гипсокартонных, гипсоволокнистых листов, цементно-минеральных панелей типа «аквапанель , а также при облицовке инженерных коммуникаций ; демонстрация навыков работы с технологическими картами; наличие положительных отзывов по итогам учебной и производственной практики на предприятиях города; соблюдение правил техники безопасности; результат дифференцированного зачета учебной и производственной практики. |
| укладывать и закреплять различные виды теплозвукоизоляционных и пароизоляционных материалов; - крепить к облицовкам навесное оборудование, предметы интерьера ; - устанавливать на внешние и внутренние поверхности пенополистирольные и минераловатные плиты типа «теплая стена», различные листовые материалы на клеящие составы; | демонстрация навыков работы с инструментами и приспособлениями, демонстрация приемов при монтаже теплозвукоизоляционных и пароизоляционных материалов ; соблюдение правил техники безопасности; результат дифференцированного зачета учебной и производственной практики. |
| - выбирать способы установки листовых материалов в зависимости от неровности поверхностей; заделывать швы; | демонстрация навыков работы с инструментами и приспособлениями, демонстрация приемов при монтаже и наладке электрооборудования; демонстрация навыков работы с технологическими картами; наличие положительных отзывов по итогам учебной и производственной практики на предприятиях города; соблюдение правил техники безопасности; результат дифференцированного зачета учебной и производственной практики. |
| определять дефекты и повреждения поверхностей обшивок и облицовок из гипсокартонных, гипсоволокнистых листов, цементно-минеральных панелей типа «Аквапанель» и др., стыков, оснований пола, подлежащие ремонту; осуществлять ремонт поверхностей, выполненных с использованием комплектных систем сухого строительства, гипсокартонных, гипсоволокнистых листов, цементно-минеральных панелей типа «Аквапанель». | демонстрация навыков работы с инструментами и приспособлениями, демонстрация умения определять дефекты и повреждения поверхностей обшивок и облицовок из гипсокартонных, гипсоволокнистых листов, цементно-минеральных панелей типа «аквапанель» и др.; наличие положительных отзывов по итогам учебной и производственной практики на предприятиях города; соблюдение правил техники безопасности; результат дифференцированного зачета учебной и производственной практики. |
| знать: |  |
| - основные положения Трудового кодекса РФ; правила техники безопасности; перечень применяемых машин, инструментов и приспособлений, правила и особенности их эксплуатации; | Участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах, эффективное выполнение заданий контрольных работ; демонстрация знаний при выполнении самостоятельных и практических работ, составлении технологических карт монтажа и ремонта каркасно-обшивочных конструкций; |
| требования к подготовке поверхностей под различные виды отделки; приемы и способы подготовки: очистка, обеспыливание, обезжиривание, грунтование; | Участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах, эффективное выполнение заданий контрольных работ; демонстрация знаний при выполнении самостоятельных и практических работ, составлении технологических карт по подготовке поверхностей под различные виды отделки; |
| -приемы и правила разметки поверхностей, пространственного положения каркасов виды маяков, их назначение; последовательность операций при их установке; | Участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах, эффективное выполнение заданий контрольных работ; демонстрация знаний при выполнении самостоятельных и практических работ, составлении технологических карт; последовательность операций при последовательности операций при их установке маяков; |
| - назначение и порядок установки защитных уголков; - технологию сопряжения узлов различных конструкций с каркасом виды и назначение профилей, правила их крепления, используемые для крепления материалы и приспособления; | Участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах, эффективное выполнение заданий контрольных работ; составлении технологических карт; демонстрация знаний при выполнении самостоятельных и практических работ; |
| -правила и способы раскроя элементов металлических и деревянных каркасов; | Участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах, эффективное выполнение заданий контрольных работ; составлении технологических карт; демонстрация знаний при выполнении самостоятельных и практических работ; |
| - назначение, свойства и правила применения уплотнительных материалов; | Участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах, эффективное выполнение заданий контрольных работ; составлении технологических карт; демонстрация знаний при выполнении самостоятельных и практических работ; |
| -виды листовых материалов, их технологические свойства, основные отличия и области применения технологию монтажа листовых материалов (гипсокартонных, гипсоволокнистых листов, цементно-минеральных панелей типа «аквапанель» внутренняя, «аквапанель» наружная и др.), особенности стыковки листов, устройство внутренних и внешних углов и мест сопряжения с дверными коробками и др. | Эффективное выполнение заданий контрольных работ; составлении технологических карт; демонстрация знаний при выполнении самостоятельных и практических работ; |
| - технологию облицовки листовыми материалами потолочного каркаса, правила крепления; виды и назначение крепежных изделий - технологию и особенности укладки различных видов теплозвукоизоляционных и пароизоляционных материалов и их крепления; | Эффективное выполнение заданий контрольных работ; составлении технологических карт; демонстрация знаний при выполнении самостоятельных и практических работ; |
| правила и особенности крепления к обшивкам навесного оборудования и предметов интерьера способы приклеивания гипсокартонных, гипсоволокнистых панелей, пенополистирольных и минераловатных плит типа «теплая стена» к стенам технологии, состав и последовательность выполняемых операций в зависимости от неровности поверхностей общие сведения о ремонте поверхностей; виды дефектов, способы их обнаружения и устранения; | Эффективное выполнение заданий контрольных работ; составлении технологических карт; демонстрация знаний при выполнении самостоятельных и практических работ; |
| - особенности ремонта поверхностей, гипсокартонных, гипсоволокнистых листов, цементно-минеральных панелей типа «аквапанель» и др; | Эффективное выполнение заданий контрольных работ; составлении технологических карт; демонстрация знаний при выполнении самостоятельных и практических работ; |
| -виды дефектов выполненных работ, причины их порождающие требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ общие сведения о видах контроля, осуществляемого в ходе выполнения работ. | Участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах, эффективное выполнение заданий контрольных работ; демонстрация знаний при выполнении самостоятельных и практических работ |

## 1.2 Организация контроля по междисциплинарному курсу

Список используемых оценочных средств:

- контрольная работа (комплект разно уровневых задач и заданий, тесты)

| Содержание учебного материала по программе МДК 06.01 | Тип оценочного средства |
| --- | --- |
|  | Контрольная работа |
| Раздел 1 Технология монтажа каркасно- обшивочных работ. |  |
| Тема 1.2. Подготовка поверхностей под отделочные работы, организация рабочего места. | 1 |
| Тема 1.4. Технологии применения комплексных систем «сухой» отделки». | 1 |
| Тема 1.8. Технология монтажа многослойных двухкаркасных перегородок. | 1 |
| Тема 2.1. Каркасный способ облицовки стен | 1 |
| Тема 2.3. Технология монтажа подвесных потолков | 1 |
| Тема 2.5. Технология устройства наливных самовыравнивающихся оснований пола. | 1 |
| Тема 2.7. Пооперационный контроль качества выполняемых работ. | 1 |
| Тема 2.9. Профессиональные методы отделки помещений. Перегородки из КНАУФ-листов | 1 |

Промежуточный (рубежный) контроль освоения междисциплинарного курса осуществляется в форме зачета. Зачет проводится в виде комплекта тестовых заданий.

ТЕКУЩИЙ КОТРОЛЬ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Текущий контроль знаний проводится среди обучающихся первого, второго и третьего курса по междисциплинарному курсу «Технология монтажа каркасно- обшивочных работ».

Темы, подлежащие проверке включены в федеральный перечень обязательного минимума содержания среднего (полного) образования по междисциплинарному курсу.

Цель проведения текущего контроля знаний:

- выявить уровень и качество усвоения знаний учащихся по пройденным темам

- узнать наиболее сложные и трудные для усвоения для обучающихся тем по предмету.

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:

ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы при производстве

монтажа каркасно-обшивочных конструкций.

ПК 1.2. Устраивать ограждающие конструкции, перегородки.

ПК 1.3. Выполнять отделку внутренних и наружных поверхностей с использованием листовых материалов, панелей, плит.

ПК 1.4. Выполнять ремонт каркасно-обшивочных конструкций.

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем.

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).

# ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ

Комплект заданий для контрольной работы

Тема  1.2.

Подготовка поверхностей под отделочные работы, организация рабочего места.

ВАРИАНТ № 1

1   При транспортировке ГКЛ должны находиться в горизонтальном положении, а высота табеля не должна превышать?

1.  1,8 м                    2. 1,5 м                     3. 2,0 м

2   Хранить ГКЛ следует в сухом закрытом помещении при какой температуре и на каком расстоянии от отопительных приборов?

1 не ниже -5* С и 1,5 м          2 не ниже – 10* и 2,0 м   3 не ниже 15* и 2,5 м

3   ГКЛ толщиной 9,5; 12,5; 15 мм изготавливаются следующих геометрических размеров:

1 по длине от 1800 до 2500 мм                        2 по длине от 2000 до 4000 мм

3 по длине от 2500 до 4500 мм

4   К какой группе должны относиться гипсокартонные листы?

1 трудноломаемым             2 трудносгораемым        3 легкообрабатываемым

5  крепления ГКЛ к каркасу облицовок и крепления элементов используют какие крепежные изделия если толщина профиля от 0,7 до 2,2 мм

1 TN                  2 TB                    3 LN                   4  LB

6  Для крепления ПС- профиля и навесного оборудования к пустотелых конструкциям  применяем :

1 дюбель универсальный               2 дюбель анкерный пластмассовый

3    дюбель анкерный металлический

7   В стенке стоечного профиля для элементов инженерных коммуникаций имеются отверстия , диаметром :

1 30 мм                      2  33 мм                         3 40 мм

8   Гипсокартонные листы, применяемые для внутренней отделки зданий и помещений с сухим и нормальным влажностным режимом

1 ГКЛВ                        2 ГКЛ                     3 ГКЛВО

9   Гипсокартонные листы, обладающие одновременно свойствами ГКЛВ И ГКЛО

1 ГКЛО                      2 ГКЛВ                  3 ГКЛВО

10  Цвет картона и надписи листов ГКЛВ ?

1 Серый – красный        2  Зеленый – синий       3 Зеленый – красный

11  Цвет картона и надписи листов ГКЛВО ?

1 Зеленый – синий        2  Серый – красный        3 Зеленый – красный

12  Полукруглая с лицевой стороны кромка имеет обозначение :

1  ПЛУК                   2  ПЛК                     3 УК

13  Профиль имеет С- образную форму и служат в качестве вертикальных стоек каркаса, предназначенных для гипсокартонных облицовок:

1 ПН                      2 ПС                     3 ПП

14  Профиль имеет П – образную форму и служит в качестве направляющего для потолочного профиля, а также для перемычек над проемами в каркасах облицовки С623.

1 ПП                            2 ПС                3  ПН 28/27

15  Каким методом закрепляется стоечный профиль в направляющий с помощью просекателя :

1  «соединение с просечкой»                2 «просечка с отгибом»

- «отгиб и просечка»

Эталон ответа

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |

ВАРИАНТ № 2

1   Для предотвращения увлажнения и загрязнения ГКЛ  рекомендуется упаковывать в водостойкие материалы по …

1  5-8 листов                                2 10-15 листов                             3 15-20 листов

2  ГКЛ толщиной от 8 до 23 мм изготавливается промышленностью следующих размеров :

1 по длине от 1500 до 4000 мм             2 по длине от 1800 до 4500 мм

3 по длине от  1200 до 3800 мм

3   Какую ширину имеет ГКЛ при толщине листа более 18 мм ?

1 800 и 1200 мм     2  1200 и 1200 мм        3 600 и 1200 мм

4   Для крепления ГКЛ к каркасу облицовок и крепления элементов используют какие крепежные изделия если толщина профиля до 0,7 мм

1 TN               2 TB                 3 LN                4  LB

5   Для соединения металлических деталей между собой применяем шуруп :

1 TN                    2 TB                  3 LN

6   Для крепления ПН профиля к несущим конструкциям (с пределом огнестойкости до 45 мин)  применяем :

1 дюбель для пустотелых конструкций;     2 дюбель анкерный пластмассовый

3 дюбель анкерный металлический

7   Перечислите стандартную длину  профилей :

1  2750 мм     2  3500 мм   3  3000 мм    4  3800     5  4000 мм   6  4200 мм     7  4500 мм

8   Листы гипсокартонные , обладающие большей, чем обычные, сопротивляемостью огневому воздействию; применяют в помещениях пожарной опасностью

1   ГКЛО                 2 ГКЛВ                  3 ГКЛВО

9   Цвет картона и надписи листов ГКЛ ?

1 Серый – синий             2  Зеленый – красный        3 Зеленый - синий

10  Цвет картона и надписи листов ГКЛО ?

1 Зеленый – красный      2 Серый – красный        3 Серый – синий

11  Утоненная с лицевой стороны кромка имеет обозначение :

1 ПК                   2 УК                 3 ЗК

12  Полукруглая  и утоненная с лицевой стороны кромка имеет обозначение :

1 ПЛК                     2 ПК                    3 ПЛУК

13  Профиль имеет П- образную форму и служит в качестве направляющих для стоечных профилей, а также для устройства перемычек между ними в каркасах облицовок:

1 ПН 28/27                 2 ПН                       3 ПС

14  Крепление верхних и нижних направляющих профилей каркаса к полу и потолку, а также стоечных профилей ПС, примыкающих к стенам или колоннам, осуществляют через :

1 Транспортерную ленту        2 Армирующую ленту     3 Уплотнительную ленту

15  Как располагаются вертикальные стыки гипсокартонных листов:

1 на стоечных профилях      2 на нижних направляющих профилях

3  на верхних направляющих профилях

Эталон ответа

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 |

Критерии оценивания:

Для задания 1 максимальное количество полученных баллов за каждый правильный и полный ответ – 10 баллов.

Для задания 2 максимальное количество полученных баллов за каждый правильный и полный ответ – 10 баллов.

Для задания 3 максимальное количество полученных баллов за правильное выполнение – 50 баллов.

66-70 баллов – оценка «отлично»,

60-65 балл – оценка «хорошо»,

53-59 баллов – оценка «удовлетворительно»,

# Менее 52 баллов – оценка «неудовлетворительно».

# ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ

Комплект заданий для контрольной работы

Тема 1.4.

Технологии применения комплексных систем «сухой» отделки».

1 вариант

Часть первая (за каждый правильный ответ – 1 балл)

Выбрать правильный ответ

| 1 | На сколько толщина теплозвукоизоляции в помещениях с трубопроводом должна превышать диаметр трубы. | - менее 100мм; - менее 50мм; - более 100мм; - более 150мм; |
| --- | --- | --- |
| 2 | Профиль стоечный- применяют…. | - вертикальные стойки каркасов перегородок; - для укрепления углов; - для монтажа пола: - укрепления оконного проема; |
| 3 | На каком расстоянии от угла устанавливают тарельчатый дюбель крепление к кирпичной стене. | - 100мм; - 50мм; - 300мм; - 400мм; |
| 4 | Профиль направляющий имеет размер…. | - 2750-50-40; - 3500- 85-45; - 4800-67-87; - 4200- 56- 76; |
| 5 | Каково максимальное расстояние, на которое можно опустит каркас потолка П113 при креплении его к основанию прямыми подвесами. | - 100мм; - 125мм; - 150мм; - 140мм; |
| 6 | К контрольно-измерительному инструменту относится: | - шпатель, кисть, набор терок; - набор терок; рулетка; - метр складной; рулетка; - нож складной;ножовка; |
| 7 | - К крепежным изделиям относится | - винты; гвозди; пластины металлические; - винты, болты, гайки, шпильки, заклёпки, шурупы; - профили; - уплотнительная лента; |
| 8 | Какие инструменты применяют для нанесения шпатлевки на стену: | - лазерный уровень, нивелир; - шпатель; кисть; - шпатель для внешних углов; - лазерный дольномер; |
| 9 | На сколько толщина теплозвукоизоляции в помещениях с трубопроводом должна превышать диаметр трубы. | - 5500; - 3300; - 6600; - 7700; |
| 10 | ГКЛ толщиной 9,5; 12,5; 15 мм изготавливаются следующих геометрических размеров : | - по длине от 1800 до 2500 мм - 2 по длине от 2000 до 4000 мм - по длине от 2500 до 4500 мм - 4по длине 3000 до4500 мм |
| 11 | Каковы размеры малоформатного гипсоволокнистого листа? | 1) 1500х1200х10мм; 2)1200х1200х10мм; 3)1500х1000х10мм; 4)1200х1200х10мм; |
| 12 | Крепежные материалы могут быть: | 1) металлические; 2) гидроизоляционные; 3) паралоновые; 4) деревянные; |
| 13 | К элементам крепежа относится: | 1) трубчатый профиль; 2) саморезы; 3) клеммы; 4) уплотнительная лента; |
| 14 | Для чего применяется цинковое покрытие профилей? | 1) для теплоизоляции; 2) для антикоррозийной стойкости; 3)гидроизоляции; 4) звукоизоляции; |
| 15 | Закончите определение: « Саморезы для крепления ГКЛ имеют……..» | 1)потайную головку с крестообразным шлицем; 2) форма головки приплюснутая; 3) самонарезающие; 4) крестообразные; |

Часть вторая (каждый правильный ответ – 2 балла)

Вставить пропущенные слова.

1. …(…………….)……листовые отделочные материалы, которые подвешивают к перекрытию с помощью подвесных крепежных деталей.

2. (…..)………отделочный материал, изготавлеваемый из строительного гипса марки не ниже Г-4, с введением специальных добавок.

- 3.(инструмент электрофицированный) ………… электроножницы , шуруповерт, перфоратор.

- 4. По длинне листа саморезы чередуются через каждые …………. (…….)

- 5. Головка самореза должна быть утоплена в поверхность листа не глубже ……….(………)

- 6. Нефабричные стыки ГКЛ, слегка срезаются под углом в ……………(…………)

- 7. В производстве ГКЛ применяют……… (………..)…., регулирующие сроки схватывания;
Часть третья (за каждый правильный ответ – 3 балла)

- Дать расшифровку аббревиатуры.

1. (СНиП) - …………...

2. (ТУ)  – …………..

3. (ГКЛО)- …………………

2 вариант

Часть первая (за каждый правильный ответ – 1 балл)

Выбрать правильный ответ

| 1 | Какова толщина стальной ленты для изготовления профилей: | - 0,7; - 1,0; - 1,2 - 2,0; |
| --- | --- | --- |
| 2 | Профиль стоечный- применяют…. | 1)вертикальные стойки каркасов перегородок; 2)для укрепления углов; 3)для монтажа пола: 4)укрепления оконного проема; |
| 3 | Каков шаг установки винтов при креплении пола? | - 250; - 300мм; - 500мм; - 600мм; |
| 4 | Профиль потолочный имеет размер…. | 1 1190- 60-27; - 3005-50-60; 3)1260-40-40; - 1400-30-40; |
| 5 | Профиль угловой имеет размер…. | - 2500-50-80; - 2700-40-40; - 2500-31-31; - 3000-30-40; |
| 6 | Под какое покрытие сборную стяжку из элементов пола шпаклюют. | - под керамическую плитку; - штучный паркет; - линолеум; - ламинат; |
| 7 | - При какой температуре выполняют работы по устройству сборных стяжек. | - 10с; - 12с; - 15с; - 18с; |
| 8 | Какие инструменты применяют для нанесения шпатлевки на стену: | - ллазерный уровень, нивелир; - шшпатель; кисть; - шшпатель для внешних углов; - ллазерный дольномер; |
| 9 | По внешнему виду и точности изготовления листы подразделяются на: | - три группы; - две группы; - четыре группы; - только одна группа; |
| 10 | Какой важной характеристикой для ГКЛВ и ГКЛВО, которые предназначены для отделки помещений с повышенной влажностью, является: | - водопоглощение; - прочность; - истираемость; - пористость; |
| 11 | Гипсокартонные листы используют для: | 1)внутренней облицовки стен; 2) наружних стен; 3) утепления; 4) звукоизоляции; |
| 12 | Металлические профили «Кнауф» используются для: | - для жилых помещений: - во всех категориях зданий; - общественных; - промышленных; |
| 13 | К элементам крепежа относится? | 1 ) заклёпки; 2) шурупы; 3)гвозди; 4) профили; |
| 14 | Закончите определение: « Анкер в переводе с немецкого означает……» | 1) крепкий; 2) якорь; 3) клин; 4) скоба; |
| 15 | Какие виды анкеров вы знаете? | 1) клиновой; 2) фигурный; 3) ввинчивающий; 4) вкручивающийся; |

Часть вторая (каждый правильный ответ – 2 балла)

Вставить пропущенные слова.

1. …(………….)……листовые отделочные материалы, которые подвешивают к перекрытию с помощью подвесных крепежных деталей.

2. бумажные ленты, из стекловолокна применяются……….(…………….)

- 3.(…………..) ………… нож для ГКЛ, нож складной,ножовка

- 4. Для крепления металлических тонких деталей к дереву или пластмассе применяются …………….(……………..).

- 5. Для защиты от коррозии при изготовлении профилей фирма использует только ………….(………………….).

- 6. Инструмент  с помощью которого производится обработка обрезанных краев ГКЛ……(…………)

- 7. Просекатель предназначен для………………( …………………….).

Часть третья (за каждый правильный ответ – 3 балла)

- Дать расшифровку аббревиатуры.

1. (ЕНиР) - …………...

2. (ТУ)  – …………..

3. (ГКВЛ)- …………………

Задание 2 репродуктивного уровня (каждый правильный ответ – 2 балла)

Вставить пропущенные слова.

1. …(………….)……листовые отделочные материалы, которые подвешивают к перекрытию с помощью подвесных крепежных деталей.

2. (…………..)………отделочный материал, изготавлеваемый из строительного гипса марки не ниже Г-4, с введением специальных добавок.

- 3.(………………) ………… электроножницы , шуруповерт, перфоратор.

- 4. По длинне листа саморезы чередуются через каждые …………. (……………)

- 5. Головка самореза должна быть утоплена в поверхность листа не глубже ……….(…………….)

- 6. Нефабричные стыки ГКЛ, слегка срезаются под углом в ……………(…………..)

7. В производстве ГКЛ применяют……… (………..)…., регулирующие сроки схватывания;…….

8. …(……….)……листовые отделочные материалы, которые подвешивают к перекрытию с помощью подвесных крепежных деталей.

9. бумажные ленты, из стекловолокна применяются……….(…………………..)

- 10.(…………….) ………… нож для ГКЛ, нож складной,ножовка

- 11. Для крепления металлических тонких деталей к дереву или пластмассе применяются …………….(…………………).

- 12. Для защиты от коррозии при изготовлении профилей фирма использует только ………….(…………….).

- 13. Инструмент  с помощью которого производится обработка обрезанных краев ГКЛ.(…………..)

- 14. Просекатель предназначен для………………( ………………………..).

Задание 3 продуктивного уровня (дать расшифровку аббревиатуры) (правильное выполнение – 5 баллов).

1. (ЕНиР) - …………...

2. (ТУ)  – …………..

3. (ГКВЛ)-…………..

Критерии оценивания:

За каждый правильный ответ задания первого уровня усвоения выставляется 1 балл. За каждый правильный ответ задания второго уровня усвоения выставляется 2 балла. За правильный ответ задания третьего уровня усвоения выставляется 5 баллов.

- оценка «отлично» выставляется студенту, если общая сумма набранных баллов составляет 38-39 балла;

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если общая сумма набранных баллов составляет 36-37баллов;

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если общая сумма набранных баллов составляет  33-35 баллов;

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если общая сумма набранных баллов составляет менее 32 баллов.

# ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ

Комплект заданий для контрольной работы

Тема 1.8.

Технология монтажа многослойных двухкаркасных перегородок.

1 вариант

Часть первая (за каждый правильный ответ – 1 балл)

Выбрать правильный ответ

|  | Профиль стоечный- применяют…. | - вертикальные стойки каркасов перегородок; - для укрепления углов; - для монтажа пола: укрепления оконного проема; - для монтажа электопроводки; |
| --- | --- | --- |
|  | - Какая типовая ширина гипсокартонной перегородки? | 1) 130, 220 и 40 мм; 2) 103, 11 и 340 мм; 3) 50, 75 и 100 мм; 4) 40, 50 и 100мм; |
|  | Какая толщина конструкций перегородок определяется по результатам расчета звукоизолирующей способности? | - для межквартирных перегородок - не менее 30дБ; - для межквартирных перегородок - не менее 50дБ; - для межквартирных перегородок - не менее 400дБ; - для межквартирных перегородок - не менее 60дБ; |
|  | Из каких элементов каркаса состоят конструкции перегородок ? | - стоек и направляющих; - только стоек; - только направляющих; - профиля углового; |
|  | Во избежание действия усилий на стойку перегородок при прогибе верхнего перекрытия следует между верхней направляющей и потолком укладывать упругие прокладки толщиной не менее …….. | - 10мм ; - 7мм ; - 5мм; - 12мм; |
|  | Как осуществляется примыкание гипсокартонных листов друг к другу осуществляется только на ……….. | - примыкание листов к стене; - примыкание листов к потолку; - стойках каркаса; - примыкание листов к полу; |
|  | Процесс монтажа включает следующие этапы работ…… | - подготовка листов ГКЛ; - подготовка поверхности; - разметка поверхности; - подготовка инструмента; |
|  | Какой зазор между листом и потолком следует принимать ? | - равным 10 мм; - равным 7 мм; - равным 5 мм; - равным 8 мм |
|  | Какой зазор между между листом и полом ? | - равным 10 мм; 2) равным 6 мм; 3) равным 12 мм; 4) равным 15 мм; |
|  | На каком расстоянии располагают шурупы при монтаже ГКЛ? | - 300 мм; - 400 мм; - 220 мм; - 250 мм; |

Задание 2 репродуктивного уровня (каждый правильный ответ – 2 балла)

Вставить пропущенные слова.

1.Перегородка С113 состоит из профильного металлического каркаса, обшитого с обеих сторон…………( ………………..)

2.Стоечные и направляющие профили в процессе монтажа скрепляют ……(…………).

3.По разметке устанавливают стоечные профили  с шагом…………….......( ……………).

Задание 3 продуктивного уровня (практическое) (правильное выполнение – 5 баллов).

- 1.Расчет потребности листов

- 2.Расчет проводится для листов стандартных размеров 12,5 х 1200 х 2600 мм.

- 3.Перегородка размером: 10м х3м

2 вариант

Часть первая (за каждый правильный ответ – 1 балл)

Выбрать правильный ответ

| 1 | Каким инструментом проверяют качество установленного каркаса: | - щеткой; - линейкой; - рейкой – правилом; - метром; |
| --- | --- | --- |
| 2 | Процесс монтажа включает следующие этапы работ…… | 1) подготовка листов ГКЛ; 2) подготовка поверхности; 3) разметка поверхности; 4) подготовка инструмента; |
| 3 | - Какая типовая ширина гипсокартонной перегородки? | 1) 130, 220 и 40 мм; 2) 103, 11 и 340 мм; 3) 50, 75 и 100 мм; 4) 40, 50 и 100мм; |
| 4 | Из каких элементов каркаса состоят конструкции перегородок ? | - стоек и направляющих; - только стоек; - только направляющих; - профиля углового; |
| 5 | При монтаже направляющих профилей наклеивают…….. | - малярный скотч; - уплотнительную ленту; - сетку; - армирующая лента; |
| 6 | Как осуществляется примыкание гипсокартонных листов друг к другу осуществляется только на ……….. | 1)примыкание листов к стене; 2)примыкание листов к потолку; 3)стойках каркаса; 4) примыкание листов к полу; |
| 7 | Перепады между смежными листами не должны превышать …. | - 1см ; - 0.8мм; - 1.5см; - 0.5мм; |
| 8 | - межкомнатные перегородки в комнату подразделяются на : | 1)две группы; 2) четыре группы; 3) три группы; 4) пять групп; |
| 9 | Какой зазор между между листом и полом ? | - равным 10 мм; 2) равным 6 мм; 3) равным 12 мм; 4) равным 15 мм; |
| 10 | Какой интервал устраивается деформационных швов в непрерывных облицовках ? | - 5-7 мм; - 12-15 мм; - 10-12мм; - 11-12мм; |

Задание 2 репродуктивного уровня (каждый правильный ответ – 2 балла)

Вставить пропущенные слова.

1. Перегородка С112 состоит из …………….(…………….,) обшитого с обеих сторон    гипсокартонными листами в два слоя.

2.Стоечные и направляющие профили в процессе монтажа скрепляют ……(………..).

3. При уменьшении расстояния между профилями ПС допустимая высота перегородки………….(…………..)

Задание 3 продуктивного уровня (практическое) (правильное выполнение – 5 баллов).

    - Расчет потребности листов

    - Расчет проводится для листов стандартных размеров 12,5 х 1200 х 2600 мм.

    - Перегородка размером: 15м х3м

Критерии оценивания:

За каждый правильный ответ задания первого уровня усвоения выставляется 1 балл. За каждый правильный ответ задания второго уровня усвоения выставляется 2 балла. За правильный ответ задания третьего уровня усвоения выставляется 5 баллов.

- оценка «отлично» выставляется студенту, если общая сумма набранных баллов составляет 30-31 балла;

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если общая сумма набранных баллов составляет 28-29баллов;

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если общая сумма набранных баллов составляет  26-27 баллов;

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если общая сумма набранных баллов составляет менее 25 баллов.

# ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ

Комплект заданий для контрольной работы

Тема 2.1.

Каркасный способ облицовки стен

1 вариант

Часть первая (за каждый правильный ответ – 1 балл)

Выбрать правильный ответ

| 1 | Облицовка из ГКЛ на каркасе из потолочного профиля С623состоит из……… | 1)металлический каркас, усиленный креплением к основнойстене прямыми подвесами; 2) металлический каркас, усиленный креплением к основной стене тягами; 3) металлический каркас, усиленный креплением к основной стене нониус-подвесами; 4)металлический каркас, усиленный креплением к основной стене профилями; |
| --- | --- | --- |
| 2 | - Монтаж облицовок КНАУФ должен производится в условиях сухого и нормального влажностного режима (СНиП 2-3-79)* и температуре не ниже …….? | - не ниже +7°; - не ниже +10°; - не ниже +13°; - не ниже +15°; |
| 3 | При монтаже облицовки на каркасе С623 крепление профилей производится дюбелями с шагом не более 1 м; | - более 1 м; - более 3 м; - более 5 м; - более 7 м; |
| 4 | При монтаже облицовки на клею С611 порядок нанесения ……… | - мастики; - клея ; - раствора; - имульсии; |
| 5 | Какая длина прямого подвеса? | - 35см; - 30 cм; - 25см; - 20см; |
| 6 | Как осуществляется примыкание гипсокартонных листов друг к другу осуществляется только на ……….. | 1)примыкание листов к стене; 2)примыкание листов к потолку; 3)стойках каркаса; 4) примыкание листов к полу; |
| 7 | Какой шаг установки первого стоечного профиля от стены ? | - 200мм; - 300мм; - 400мм; - 600мм; |
| 8 | Какой шаг установки шурупов первого слоя двухслойной облицовки С 116? | - 250мм; - 200 мм; - 500 мм; - 350 мм; |
| 9 | Каков шаг установки шурупов однослойной облицовки С111? | - 900мм; - 250 мм; - 350 мм; - 600 мм; |
| 10 | . Каков шаг крепление ПН 50х40 ? | - не менее 100мм; - не менее 200мм; - не менее 1000мм; - не менее 500мм |

Задание 2 репродуктивного уровня (каждый правильный ответ – 2 балла)

Вставить пропущенные слова.

1. Между обшивкой и перекрытиями (потолком и полом) должен быть оставлен…….. (…………)

2.   Шурупы следует ввинчивать перпендикулярно к плоскости обшивки на расстоянии ……(…..) … от края листа с шагом ……(…………)

3. Стыковку листов ГВЛ или ГКЛ выполнять только на ……..(…………).

4. Между стыкуемыми листами должен быть оставлен зазор: ….(……..) (для ГВЛ) или …….(…. )(для ГКЛ).

5. Шурупы на двух смежных листах устанавливать вразбежку, минимальное смещение - …….( …..)

Задание 3 продуктивного уровня (практическое) (правильное выполнение – 5 баллов).

- 1.Расчет потребности листов

- 2.Расчет проводится для листов стандартных размеров 12,5 х 1200 х 2600 мм.

- 3.Перегородка размером: 18м х3.5м

2 вариант

Часть первая (за каждый правильный ответ – 1 балл)

Выбрать правильный ответ

| 1 | Каким инструментом проверяют вертикальность установленных ПС профилей в каркасе? | - причальным шнуром; - полутёром; - уровнем; - метром; |
| --- | --- | --- |
| 2 | - Какая стандартная толщина ГКЛ? | - 12мм; - 12.5мм; - 13мм; - 15мм; |
| 3 | При монтаже облицовки на каркасе С623 крепление профилей производится дюбелями с шагом не более 1 м; | 1)более 1 м; 2)более 3 м; 3)более 5 м; 4) более 7 м; |
| 4 | Какой лентой укрепляют швы между ГВЛ? | - кромочная лента; 2)уплотнительная лента; 3) армирующая лента; 4)уголком армирующим; |
| 5 | На сколько меньше должна быть длина основного профиля при монтаже потолка? | - 10мм; - 20мм; - 15мм; - 25мм; |
| 6 | Каков шаг установки стоечного профиля при облицовке вариантом С625? | - 600 мм; - 500мм; - 450мм; - 300 мм; |
| 7 | Сколько дюбелей предусмотрено для крепления одного направляющего профиля? | 1)один; 2) три; 3) два; 4) четыре; |
| 8 | Какой шаг установки шурупов первого слоя двухслойной облицовки С 116? | 1)250мм; - ; - ; 4)350 мм; |
| 9 | Каков шаг крепление ПН 50х40 ? | 1)не менее 100мм; 2)не менее 200мм; 3)не менее 1000мм; 4)не менее 500мм |
| 10 | Каков шаг установки шурупов однослойной облицовки С111? | 1)900мм; - ; - ; 4)600 мм; |

Задание 2 репродуктивного уровня (каждый правильный ответ – 2 балла)

Вставить пропущенные слова.

1. При однослойной облицовке с обеих сторон каркаса использовать листы ГКЛ типов УК (утоненная с лицевой стороны кромка), ПЛУК (полукруглая и утоненная с лицевой стороны кромка) и ……. (…..).

2.   Шурупы следует ввинчивать перпендикулярно к плоскости обшивки на расстоянии ……(…..) … от края листа с шагом ……(…….)

3. Прямоугольные отверстия вырезают …………( …… ).

4. Между обшивкой и перекрытиями (потолком и полом) должен быть оставлен…….. (…..).

5. Круглые отверстия с диаметром до 80 мм вырезают ……….( ………….).

Задание 3 продуктивного уровня (практическое) (правильное выполнение – 5 баллов).

- 1.Расчет потребности листов

- 2.Расчет проводится для листов стандартных размеров 12,5 х 1200 х 2600 мм.

- 3.Перегородка размером: 16.5м х3м

Критерии оценивания:

За каждый правильный ответ задания первого уровня усвоения выставляется 1 балл. За каждый правильный ответ задания второго уровня усвоения выставляется 2 балла. За правильный ответ задания третьего уровня усвоения выставляется 5 баллов.

- оценка «отлично» выставляется студенту, если общая сумма набранных баллов составляет 24-25 балла;

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если общая сумма набранных баллов составляет 22-23 баллов;

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если общая сумма набранных баллов составляет  20-21 баллов;

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если общая сумма набранных баллов составляет менее 19 баллов.

# ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ

Комплект заданий для контрольной работы

Тема 2.3.

Технология монтажа подвесных потолков

1 ВАРИАНТ

1.К элементам комплектной системы относятся:

1 основные материалы;

2. дополнительные материалы;

3. вспомогательные материалы;

4.изоляционные.

2.Виды гипсокартонных листов:

1. ГКЛП;

2. ГКЛ;

3. ГКЛБ;

4.ГВЛ.

3.  Какой порядок монтажа потолков:

1. разметка

2.установка каркаса

3. монтаж ПН

4.приклеивание уплотнительной ленты.

4. На сколько позволяет увеличить расстояние между конструкцией анкерный подвес:

1. 500 мм(1000мм);

2.600 мм(1200мм):

3.300мм (700мм);

4.200мм (600мм).

5.На сколько меньше должна быть длина основного профиля при монтаже потолка:

1. 10 мм ;

2.15 мм;

3. 20 мм ;

4.1 8 мм.

- Применяют для удлинение профилей ПП при монтаже потолка:

1. удлинитель;

2. соединитель ;

3. краб ;

4. прямой подвес.

- Каким крепежным изделием крепят профили к бетонным основаниям:

1. дюбелями ;

2. саморезами;

3. винтами ;

4.шурупами.

- Каким крепежным изделием крепят профили к друг другу:

1. самонарезающими винтами LN;

2.дюбелями;

3. саморезами;

4. гвоздями.

- Какую ленту наклеивают на ПН:

1. уплотнительная лента ;

2. армирующая лента ;

3. гидроизаляционная лента;

4. малярный скотч.

- Каков шаг установки основных профилей при монтаже потолка  П112:

  - 900мм ;

  - 1000мм ;

  - 1200мм  ;

  - 1400 мм.

- Каково расстояние между анкерными подвесами при монтаже потолка П112:

1. 500мм ;

2.300мм  ;

3.900мм;

4.1000 мм.

12. Какой толщины используется гипсокартон при облицовке потолка:

1. 8мм ;

2.9мм;

3. 12.5мм;

4.15мм.

13. Каковы допустимые перепады при стыковке смежных ГКЛ на потолке:

1. 2мм;

2.0.5 мм;

3.1мм;

4. 1.5мм.

14. Каков шаг установки несущего профиля при монтаже потолка П113:

1.500мм;

2.300мм;

3.900мм;

4.1000мм.

15. Каков шаг установки основных профилей при монтаже потолкаП113:

1.900мм;

2.1000мм;

3.1200мм;

4.1300мм.

16. Какие изделия используются для крепления основного профиля к несущему основанию:

1. анкерный подвес;

2. одноуровневый соединитель;

3. двухуровневый соединитель;

4. нониус –подвес.

17. Каково максимальное расстояние, на которое можно опустить  каркас потолка П113 при креплении его к основанию прямыми подвесами:

1. 100мм;

2.125мм;

3.150мм;

4. 200мм.

18. Каков допустимый шаг смещения торцевых стыков при монтаже ГКЛ на потолок:

1. не менее 300мм;

2. не более 500мм;

3. не менее 400мм;

4. не менее 550мм.

19.Какую грунтовку применяют для грунтования слабо впитывающихся влагу поверностей:
               1. «Тифенгрунт»;

2. « Бетокантакт»;

3. «Хафтэмульсион»;

4. « Фуген».

20. При какой  температуре можно проводить работы по грунтовке поверхностей:

1. не ниже 5с;

2.  не ниже 15с;

3. не ниже 10 с;

4. не ниже 12с.

2 ВАРИАНТ

1. Какой толщины используется гипсокартон при облицовке потолка:

1. 8мм ;

2.9мм;

3. 12.5мм;

4.15мм.

2. На сколько меньше должна быть длина основного профиля при монтаже потолка:

1. 10 мм ;

2.15 мм;

3. 20 мм ;

4.1 8 мм.

3. Какую грунтовку применяют для грунтования слабо впитывающихся влагу поверностей:
               1. «Тифенгрунт»;

2. « Бетокантакт»;

3. «Хафтэмульсион»;

4. « Фуген».

4. Какие изделия используются для крепления основного профиля к несущему основанию:

1. анкерный подвес;

2. одноуровневый соединитель;

3. двухуровневый соединитель;

4. нониус –подвес.

5. Каков шаг установки несущего профиля при монтаже потолка П113:

1.500мм;

2.300мм;

3.900мм;

4.1000мм.

6. Каково расстояние между анкерными подвесами при монтаже потолка П112:

1. 500мм ;

2.300мм  ;

3.900мм;

4.1000 мм.

7.Какие материалы используются при отделке внутреннего  угла :

1.армирущие ленты;

2. самоклеящаяся полимерная лента;

3.полимерно-битумная лента;

4.уплотнительная ленты.

8.Какой марки используют гипс для производства гипсокартонных листов:

1.Г5

2.Г4

3.Г6

4.Г7

9. Каков допустимый шаг смещения торцевых стыков при монтаже ГКЛ на потолок:

1. не менее 300мм;

2. не более 500мм;

3. не менее 400мм;

4. не менее 550мм.

10. Какой грунтовкой обрабатывают утоненную кромку ГКЛ:

1. «Тифенгрунд»;

2. «Бетаконтакт»;

3. не обрабатывают;

4. «Фуген».

11. Для удлинение профиля пп для монтажа потолка применяют:

1. краб;

2. соединитель ;

3.удлинитель ;

4.прямой подвес.

12. Расстояние между крайними профилями и стеной для всех потолков должно составлять:

1. около 15 см;

2. около 10 см;

3. около 16 см;

4. около  6  см.

13. В соответствии с требованиями пожарной безопасности в потолках с    применением ГКЛО расстояния могут быть;

1. уменьшены;

2. увеличены;

3. остаются без изменения;

4. равны.

14. Подвес держит основной профиль, к которому с помощью двух- или одноуровневого соединителя крепится:

1. профиль угловой;

2. несущий профиль;

3. профиль потолочный;

4. профиль стоечный;

15. Какой соединитель предназначен для соединения и крепежа потолочных профилей в разных уровнях:

1.прямой подвес;

2. удлинитель;

3. двухуровневый соединитель;

4. одноуровневый соединитель.

16. Одноуровневый соединитель предназначен для соединения и крепежа потолочных профилей:

1. в одной плоскости;

2. в двух плоскостях;

3. не предназначен;

4. разноуровневых.

17. Монтаж каркаса начинается:

1. с монтажа профилей;

2. с монтажа гипсокартонных листов;

3. с разметки мест расположения профилей;

18.Какой грунтовкой обрабатывают ГКЛ после монтажа

1. «Бетокантакт»;

2. «Тифенгрунт»;

3. «Хафтэмульсион»;

4. « Фуген».

19. На сколько позволяет увеличить расстояние между конструкцией анкерный подвес:

1. 500 мм(1000мм);

2.600 мм(1200мм):

3.300мм (700мм);

4.200мм (600мм).

20. Каковы размеры малоформатного гипсоволокнистого листа

1.1500х1200х10мм;

2.1200х1200х10мм;

3.1500х1000х10мм;

4.1550х1200х10мм;

Критерии оценивания:

За каждый правильный ответ задания первого уровня усвоения выставляется 1 балл.

- оценка «отлично» выставляется студенту, если общая сумма набранных баллов составляет 19-20 балла;

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если общая сумма набранных баллов составляет 17-18баллов;

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если общая сумма набранных баллов составляет  15-16 баллов;

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если общая сумма набранных баллов составляет менее 14 баллов.

# ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ (РУБЕЖНЫЙ)  КОНТРОЛЬ

Комплект заданий для дифференцированного зачета

1 ВАРИАНТ

1.При какой температуре выполняют работы по устройству сборных стяжек:

1.10 с ;

2. 12с;

3.15с;

4.20с.

2. Какая конструкция пола по железобетонному перекрытию выполняется с укладкой теплоизоляционного материала:

1.Альфа;

2. Гамма;

3.Бетта;

4. сборный.

3. На сколько толщина теплозвукоизоляции  в помещениях с трубопроводом должна превышать диаметр трубы.

1.менее 100мм;

2.менее 50мм;

3.более 100мм;

4.более 150мм;

4. Профиль  стоечный- применяют….

1. вертикальные стойки каркасов перегородок;

2.для укрепления углов;

3.для монтажа пола;

4.укрепления оконного проема.

5. На каком расстоянии от угла устанавливают тарельчатый дюбель:

1.100мм;

2. 50мм;

3.300мм;

4.400мм;

6. Каков шаг установки несущего профиля при монтаже потолка П113?

1. 500мм;

2.300мм;

3.900мм;

4. 600;

7. К устройству сборного основания пола приступают при температуре в помещении:

1. не ниже +15°;

2.  не ниже +16°;

3.  не ниже +8°;

4.  не ниже +10°.

8. Монтаж элементов пола ведется:

1. от стены с дверным проемом;

2. от стены с оконным проемом;

3. от угла;

4.слева на право;

9. Каждый новый ряд укладки  сборного пола начинается:
         1.с укладки нового листа;

2. с укладки остатка отрезанного элемента предыдущего ряда;

3. с укладки половины листа;

10. Укладка полиэтиленовой пленки (пароизоляции) на бетонное основание осуществляется с нахлестом соседних полотен:

1. не менее 400 мм;

2. не менее 200 мм;

3. не менее 300 мм;

4. не менее 500 мм.

Задание 2 репродуктивного уровня (каждый правильный ответ – 2 балла)

Вставить пропущенные слова.

1. Перед укладкой элемента пола на фальцы сопрягаемых с ним уложенных элементов наносится ……….(……..).

2. У элементов пола ОП 131 , примыкающие к стенам, фальцы в области сопряжения ………(…………….).

3. Шлифование швов и углублений от винтов, обработка всей поверхности сборного основания пола грунтовкой ………….(……….)

4. При монтаже  малоформатных ГВЛВ (ОП 135) “разбежка” стыков при этом должна составлять не менее  …………(……..).

5. Крепежные винты устанавливают в детали стяжки под ……(……) …..углом.

Задание 3 продуктивного уровня (практическое), (правильное выполнение – 5 баллов.

Расчет сборного пола:

Лист ГКЛ размером 2500 х 1200 х 12 мм

рассчитать квадратную площадь у прямоугольной поверхности пола12м х3м

2 ВАРИАНТ

1.Каждый новый ряд укладки  сборного пола начинается:
         1.с укладки нового листа;

2. с укладки остатка отрезанного элемента предыдущего ряда;

3. с укладки половины листа;

2. На сколько толщина теплозвукоизоляции  в помещениях с трубопроводом должна превышать диаметр трубы.

1.менее 100мм;

2.менее 50мм;

3.более 100мм;

4.более 150мм;

3. По всему периметру сборного пола помещения вдоль стен на ребро крепят:

1.уплотнительную ленту;

2. кромочную ленту:

3.армирующую ленту;

4.армирочную сетку.

4.  Шаг между лагами составляет:

1. не более 2 м;

2. не более  3 м;

3. не более 2,5 м;

4. не более 3,5 м.

5. Оптимальная толщина выравнивающего слоя:

1. 10-20 мм;

2. 15-20мм;

3. 20-40 мм;

4. 20-50 мм.

6. Элементы пола укладывают со смещением продольных стыков:

1. не менее  на 150 мм;

2. не менее  на 250 мм;

3. не менее  на 350 мм;

4. не менее  на 450 мм.

7. Расход шурупов составляет на 1 м2

1. 15 штук;

2. 12 штук;

3. 13 штук;

4. 10  штук.

8. Основание пола укладывается пароизоляционный слой из полиэтиленовой пленки толщиной:

1. 0,4 – 0,5 мм;

2. 0,3 – 0,4 мм;

3. 0,2 – 0,3 мм;

4. 0,2 – 0,5 мм.

9. Листы первого и второго слоя дополнительно фиксируются друг с другом винтами длиной:

1. 20 мм;

2. 40 мм;

3. 30 мм;

4. 25 мм.

10. Установку винтов пола (ОП 131) производить с шагом:

1. с шагом не более 300 мм;

2. с шагом не более 400 мм;

3. с шагом не более 500 мм;

4.   с шагом не более 350 мм;

Задание 2 репродуктивного уровня (каждый правильный ответ – 2 балла)

Вставить пропущенные слова.

1. По периметру помещения, вдоль каждой стены закрепляется (укладывается) кромочная лента, изготовленная из минераловатных материалов толщиной ……...(… )и шириной …..(….)

2. Настил и закрепление верхнего (гипсокартонного) слоя конструкции может начинаться от……. (…….)….в помещение.

3. . При монтаже  малоформатных ГВЛВ (ОП 135) “разбежка” стыков при этом должна составлять не менее  …………(….).

4.  Стыковочные швы места установки саморезов ………..(………) и после ее схватывания обрабатывают наждачной бумагой.

5. Устройство полов со сборными стяжками из ГВЛ следует осуществлять в период ………(……..).

Задание 3 продуктивного уровня (практическое), (правильное выполнение – 5 баллов.

Расчет сборного пола:

Лист ГКЛ размером 2500 х 1200 х 12 мм

рассчитать квадратную площадь у прямоугольной поверхности пола 15м х3м

Критерии оценивания:

За каждый правильный ответ задания первого уровня усвоения выставляется 1 балл. За каждый правильный ответ задания второго уровня усвоения выставляется 2 балла. За правильный ответ задания третьего уровня усвоения выставляется 5 баллов.

- оценка «отлично» выставляется студенту, если общая сумма набранных баллов составляет 30-31 балла;

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если общая сумма набранных баллов составляет 28-29баллов;

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если общая сумма набранных баллов составляет  26-27 баллов;

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если общая сумма набранных баллов составляет менее 25 баллов.

# ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ

Комплект заданий для контрольной работы

Тема 2.5.

Технология устройства наливных самовыравнивающихся оснований пола.

1 ВАРИАНТ

1.Температура основы, на которую наноситься раствор, и воздуха в помещении должна быть:

1. +15 - +27°С.;

2. +13 - +25°С.;

3. +10 - +25°С.;

4. +18 - +25°С.

2. Первый этап устройства наливного пола:

1.уплотнительной ленты;

2. армированной ленты;

3. укладка демпферной ленты;

4.  сетки.

3. Какой тип наливного пола идеально подойдет для влажных помещений:

1. эпоксидного полимера;

2.гидроизоляционного;

3. полиуретановые;

4. полимерные.

5. Важнейшим преимуществом устройства наливного пола , является:

1. бесшовная структура;

2. пористая структура ;

3. гладка структура;

4. рыхлая структура.

6. Для выравнивания пола использовалась:

1.керамзитная засыпка;

2. кварцевый песок;

3. песчано-цементная стяжка;

4. бетон.

7.  В состав самовыравнивающихся смесей входит, цемент марки:

1.350;

2. 500;

3. 600;

4.250.

8. Вдоль стен по периметру помещения укладывают полосы пенополистирола толщиной:

1. 20 мм ;

2. 40 мм ;

3. 30 мм ;

4. 10 мм .

9. Что используют для  усиления адгезии нивелир-массы с основанием и укрепления конструкции пола :

1. уплотнительную ленту;

2. армировочную ленту;

3. стекловолоконную сетку;

4. пароизоляцию.

10. Для получения горизонтальной поверхности в стяжке устанавливаются:

1. маяки;

2. стяжки;

3. керамзитная засыпка;

4. гидроизоляцию.

Задание 2 репродуктивного уровня (каждый правильный ответ – 2 балла)

Вставить пропущенные слова.

1. Полимерные наливные смеси основаны на ……..(……………..) который придает поверхности пола единую ровную поверхность.

2. Полимерные наливные полы производятся из…..(…………)

3. В помещении необходимо соблюдать следующий режим: температура ………….(………..).

4. Маяки устанавливаются для ……(…….)…слоя заливаемого.

5. Самовыравнивающиеся смеси для деревянного пола…………( ………)…, а именно – в них содержатся …….(………….), в том числе стекловолокно, значительно повышающие пластичность и сцепление.

Задание 3 продуктивного уровня (практическое), (правильное выполнение – 5 баллов.

Расчет самовыравнивающихся полов

Комната   18 м.кв и толщина слоя в 15 мм.

1.8 х H х S = V , где

1,8 – расход смеси в килограммах на 1 м.кв при толщине слоя 1 мм

Н – толщина слоя в миллиметрах

S – площадь помещения в м.кв.

V – количество сухой смеси в килограммах

2 ВАРИАНТ

1. Какой тип наливного пола идеально подойдет для влажных помещений:

1. эпоксидного полимера;

2.гидроизоляционного;

3. полиуретановые;

4. полимерные.

2. Вдоль стен по периметру помещения укладывают полосы пенополистирола толщиной:

1. 20 мм ;

2. 40 мм ;

3. 30 мм ;

4. 10 мм .

3. Для лучшего выравнивания самовыравнивающего наливного пола используют:

1.терка;

2.шпатель;

3.кусачки;

4. миксер.

4. Первый этап устройства наливного пола:

1.уплотнительной ленты;

2. армированной ленты;

3. укладка демпферной ленты;

4.  сетки.

5. Для удаления пузырьков воздуха с самовыравнивающегося пола поверхность свежеуложенного раствора используют:

1.правило;

2. игольчатый валик;

3.шпатель;

4. кисть.

6. Пол наливной самовыравнивающийся применяется, если перепады цементно-песчаного основания пола не превышают:

1. 30 мм.;

2. 20 мм;

3.40 мм.;

4. 27 мм.

7. Что используют для  усиления адгезии нивелир-массы с основанием и укрепления конструкции пола :

1. уплотнительную ленту;

2. армировочную ленту;

3. стекловолоконную сетку;

4. пароизоляцию.

8. По химическому составу основы наливные полы делят:

1. одна группа;

2. на две группы;

3. на три группы;

4. на четыре группы.

9. Какое время необходимо  для основания пола , до полного высыхания :

1. двух суток до двух недель;

2. одних  суток до  трех недель;

3. двух суток до  трех недель;

4. четыре недели.

10. пол на эпоксидной основе применяю:

1.наливных полов;

2. устройства 3Д полов;

3.для общественных зданий.

4.полимерных.

Задание 2 репродуктивного уровня (каждый правильный ответ – 2 балла)

Вставить пропущенные слова.

1. Самовыравнивающиеся полы — это ………….(………………….).

2.Перед тем как залить самовыравнивающийся пол смесью, следует его тщательно ……….(…………).

3. Полное высыхание самовыравнивающей смеси займет от……….( ……………).

4…………….( ………………) повышает адгезию наливного пола к основанию.

5. Основной слой наносят примерно ……….(………….)…. после нанесения грунтовки в зависимости от температуры.

Задание 3 продуктивного уровня (практическое), (правильное выполнение – 5 баллов.

Расчет самовыравнивающихся полов

Комната   16 м.кв и толщина слоя в 15 мм.

1.8 х H х S = V , где

1,8 – расход смеси в килограммах на 1 м.кв при толщине слоя 1 мм

Н – толщина слоя в миллиметрах

S – площадь помещения в м.кв.

V – количество сухой смеси в килограммах

Критерии оценивания:

За каждый правильный ответ задания первого уровня усвоения выставляется 1 балл. За каждый правильный ответ задания второго уровня усвоения выставляется 2 балла. За правильный ответ задания третьего уровня усвоения выставляется 5 баллов.

- оценка «отлично» выставляется студенту, если общая сумма набранных баллов составляет 30-31 балла;

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если общая сумма набранных баллов составляет 28-29баллов;

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если общая сумма набранных баллов составляет  26-27 баллов;

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если общая сумма набранных баллов составляет менее 25 баллов.

# ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ

Комплект заданий для контрольной работы

Тема 2.7.

Пооперационный контроль качества выполняемых работ.

1 вариант

Часть первая (за каждый правильный ответ – 1 балл)

Выбрать правильный ответ

| 1 | При приемке работ по облицовке стен и устройству перегородок следует проверять: | 1. контроля качества строительно-монтажных работ; 2. надежность крепления ГКЛ к конструкции каркаса; 3. проверка объемов работ; 4. подготовка специалистов. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Право проведения государственного строительного контроля имеют органы: | 1.начальник участка; 2.инженер по т/б; 3. государственного архитектурно-строительного надзора России. 4. внутреннего тех. контроля.. |
| 3 | Входной контроль служит для проверки: | 1. качества поступающей проектной документации; 2.внутреннего тех. контроля; 3. оценка качества законченных сооружений; 4.проверка объемов работ; |
| 4 | Операционный контроль качества является основным видом…. | 1. разработка инструкций; 2. оценки качества законченных сооружений; 3. внутреннего технического контроля; 4. оценки качества материалов. |
| 5 | Качество строительной продукции оценивается по следующим признакам: | 1. контроль инженерно-технических работников; 2. технологические; 3. обеспечение и выполнение строительно-монтажных работ; 4. подготовка специалистов; |
| 6 | Задачи контроля качества строительства….. | 1. использованием современных требований по надзору и мониторингу; 2. использованием современных технологий; 3. своевременно выявлять дефекты, анализировать причины их возникновения, принимать меры по их устранению; 4. разработка инструкций; |
| 7 | Методы контроля качества | 1. сводная карта дефектов; 2. технологические карты; 3.графики производства; 4. повышать ответственность подрядных организаций; |
| 8 | В зависимости от применения специальных средств контроля различают: | 1. визуальный контроль; 2. технический контроль ; 3. непрерывный контроль; 4. летучий контроль. |
| 9 | Технический контроль заказчика осуществляется….. | 1. контроля качества строительно-монтажных работ; 2. в течение всего периода строительства; 3. государственные комиссии по приемке; 4. беспрепятственного доступа на все подконтрольные объекты; |
| 10 | Авторский надзор осуществляют.. | 1. представителями органов государственного контроля и надзора; 2. контроль по техническим вопросам в процессе проектирования, 3. контроля качества строительно-монтажных работ; 4. на протяжении всего периода строительства и приемки в эксплуатацию построенных объектов |

2 вариант

Часть первая (за каждый правильный ответ – 1 балл)

Выбрать правильный ответ

| 1 | Контроль качества - это одна….. | 1. из основных функций в процессе управления качеством; 2. из основных задач проверки; 3. из основных задач проверка объемов работ; |
| --- | --- | --- |
| 2 | Планирование и разработка методов обеспечения качества включает: | 1. разработку выпуска материалов; 2. разработку методик контроля; 3. разработку методик конструкций 4. разработку графиков производства. |
| 3 | Входной контроль служит для проверки: | 1. качества поступающей проектной документации; 2.внутреннего тех. контроля; 3. оценка качества законченных сооружений; 4.проверка объемов работ; |
| 4 | Операционный контроль качества является основным видом…. | 1. разработка инструкций; 2. оценки качества законченных сооружений; 3. внутреннего технического контроля; 4. оценки качества материалов. |
| 5 | Качество строительной продукции оценивается по следующим признакам: | 1. контроль инженерно-технических работников; 2. технологические; 3. обеспечение и выполнение строительно-монтажных работ; 4. подготовка специалистов; |
| 6 | Задачи контроля качества строительства….. | 1. использованием современных требований по надзору и мониторингу; 2. использованием современных технологий; 3. своевременно выявлять дефекты, анализировать причины их возникновения, принимать меры по их устранению; 4. разработка инструкций; |
| 7 | Методы контроля качества | 1. сводная карта дефектов; 2. технологические карты; 3.графики производства; 4. повышать ответственность подрядных организаций; |
| 8 | В зависимости от применения специальных средств контроля различают: | 1. визуальный контроль; 2. технический контроль ; 3. непрерывный контроль; 4. летучий контроль. |
| 9 | При приемке работ по облицовке стен и устройству перегородок следует проверять: | 1. контроля качества строительно-монтажных работ; 2. надежность крепления ГКЛ к конструкции каркаса; 3. проверка объемов работ; 4. подготовка специалистов. |
| 10 | При приемке выполненных работ комиссия производит: | 1. внешний осмотр; 2. разработка инструкций; 3. использование современных технологий; 4. проверка объемов работ; |

Критерии оценивания:

За каждый правильный ответ задания первого уровня усвоения выставляется 1 балл. За каждый правильный ответ задания второго уровня усвоения выставляется 2 балла. За правильный ответ задания третьего уровня усвоения выставляется 5 баллов.

- оценка «отлично» выставляется студенту, если общая сумма набранных баллов составляет 30-31 балла;

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если общая сумма набранных баллов составляет 28-29баллов;

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если общая сумма набранных баллов составляет  26-27 баллов;

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если общая сумма набранных баллов составляет менее 25 баллов.

# ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ

Комплект заданий для контрольной работы

Тема 2.9.

Профессиональные методы отделки помещений.

Перегородки из КНАУФ-листов

1 вариант

Часть первая (за каждый правильный ответ – 1 балл)

Выбрать правильный ответ

| 1 | Какова толщина плиты “Аквапанель наружная”: | 1.12,5мм; 2.14мм; 3.16мм; 4.15мм. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Из какой смеси выполняется защитный слой: | 1.КНАУФ «Фуген»; 2.КНАУФ «Севенер»; 3.КНАУФ «Ротбанд»; 4. КНАУФ «Фуген». |
| 3 | Как монтируют “Аквапанель наружная”: | 1. С зазором 1мм; 2.С зазором 3…5м; 3.Без зазора; 4. С зазором 6мм. |
| 4 | Какая перегородка имеет одинарный металлический каркас: | 1. С111; 2.С115; 3.С121; 4. С361. |
| 5 | Качество строительной продукции оценивается по следующим признакам: | 1. контроль инженерно-технических работников; 2. технологические; 3. обеспечение и выполнение строительно-монтажных работ; 4. подготовка специалистов; |
| 6 | Сколько слоев имеет перегородка С116: | 1. один; 2. два; 3.три; 4.четыре; |
| 7 | Зазор между листом ГКЛ и потолком следует принимать равным около…. | 1. 7 мм; 2. 5 мм; 3. 10 мм; 4. 9 мм. |
| 8 | Деформационные швы устраивают в перегородках не более чем через каждые: | 1.каждые 9–10 м 2. каждые 8–13 м 3. каждые 8–10 м 4. каждые 10–15м |
| 9 | Разбежка поперечных стыков в смежных листах и между слоями обшивки должна составлять: | 1. не менее 600 мм; 2. не менее 400 мм; 3. не менее 500 мм; 4. не менее 700 мм. |
| 10 | В трехслойных обшивках шаг установки винтов равен: | 1. для первого - 450 мм (винт L = 30 мм), для второго слоя - 300 мм (винт L = 45 мм), для третьего слоя - 150 мм (винт L = 55 мм); 2. для первого - 650 мм (винт L = 30 мм), для второго слоя - 500 мм (винт L = 45 мм), для третьего слоя - 350 мм (винт L = 55 мм); 3. для первого - 650 мм (винт L = 30 мм), для второго слоя - 400 мм (винт L = 45 мм), для третьего слоя - 250 мм (винт L = 55 мм); 4. для первого - 750 мм (винт L = 30 мм), для второго слоя - 500 мм (винт L = 45 мм), для третьего слоя - 250 мм (винт L = 55 мм). |

Задание 2 репродуктивного уровня (каждый правильный ответ – 2 балла)

Вставить пропущенные слова.

1. Температура в помещении при выполнении шпаклевочных работ должна быть не ниже…..(……)

2. Перегородка с трехслойными обшивками из КНАУФ-листов на ……(…….) металлическом каркасе С 113.

3. При укладке пазом вверх у всех плит первого ряда необходимо удалить…… (…….).
Задание 3 продуктивного уровня (практическое), (правильное выполнение – 5 баллов.

метод расчета количества листов по специальной формуле:

N= (S1 / S2) x k

Где N - листы гипсокартона;

S1 - площадь для отделки, м&sup2;

S2 - площадь одного листа гипсокартона

k - поправочный коэффициент

до 10 м², то k = 1,3;

от 10 до 20 м², то k = 1,2;

больше 20 м², то k = 1,1.

Размер перегородки: 14м х3м;

2 вариант

Часть первая (за каждый правильный ответ – 1 балл)

Выбрать правильный ответ

| 1 | Соединение профилей осуществляется с помощью просекателя или…... | 1. винтов LN11; 2. винтов LN9; 3. винтов LN10; 4. винтов МN9. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Из какой смеси выполняется защитный слой: | 1.КНАУФ «Фуген»; 2.КНАУФ «Севенер»; 3.КНАУФ «Ротбанд»; 4. КНАУФ «Фуген». |
| 3 | Как монтируют “Аквапанель наружная”: | 1. С зазором 1мм; 2.С зазором 3…5м; 3.Без зазора; 4. С зазором 6мм. |
| 4 | Какая перегородка имеет одинарный металлический каркас: | 1.С111; 2.С115; 3.С121; 4. С361. |
| 5 | Направляющие профили производят с готовыми отверстиями диаметром … | 1. 5 мм в стенке; 2. 7 мм в стенке; 3. 8 мм в стенке; 4. 10 мм в стенке. |
| 6 | Высота перегородки, смонтированной на металлическом каркасе может достигать: | 1. 7м; 2.9м; 3.11м; 4.13м. |
| 7 | Металлический каркас состоит из оцинкованных металлических … | 1. ПН- и ПП-профилей; 2. ПС- и ПП-профилей; 3. ПУ- и ПН-профилей; 4. ПС- и ПН-профилей. |
| 8 | . Деформационные швы устраивают в перегородках не более чем через каждые: | 1.каждые 9–10 м 2. каждые 8–13 м 3. каждые 8–10 м 4. каждые 10–15м |
| 9 | Разбежка поперечных стыков в смежных листах и между слоями обшивки должна составлять …. | 1. не менее 700 мм; 2. не менее 500 мм; 3. не менее 800 мм; 4. не менее 400 мм. |
| 10 | Головки винтов должны быть утоплены в ГВЛ на глубину …. | 1. около 6 мм; 2. около 3 мм; 3. около 1 мм; 4. около 4 мм. |

Задание 2 репродуктивного уровня (каждый правильный ответ – 2 балла)

Вставить пропущенные слова.

1.Крепление стоечного профиля к направляющему выполняется с помощью просекателя – методом …….(………………….).

2. Стойки, примыкающие к ограждающим конструкциям, крепят с помощью …….(……………).

3. КНАУФ-листы крепят к каркасу самонарезающими винтами, располагаемыми с шагом не более ……(………..)

Задание 3 продуктивного уровня (практическое), (правильное выполнение – 5 баллов.

метод расчета количества листов по специальной формуле:

N= (S1 / S2) x k

Где N - листы гипсокартона;

S1 - площадь для отделки, м&sup2;

S2 - площадь одного листа гипсокартона

k - поправочный коэффициент

до 10 м², то k = 1,3;

от 10 до 20 м², то k = 1,2;

больше 20 м², то k = 1,1.

Размер перегородки: 16м х3м;

Критерии оценивания:

За каждый правильный ответ задания первого уровня усвоения выставляется 1 балл. За каждый правильный ответ задания второго уровня усвоения выставляется 2 балла. За правильный ответ задания третьего уровня усвоения выставляется 5 баллов.

- оценка «отлично» выставляется студенту, если общая сумма набранных баллов составляет 30-31 балла;

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если общая сумма набранных баллов составляет 28-29баллов;

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если общая сумма набранных баллов составляет  26-27 баллов;

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если общая сумма набранных баллов составляет менее 25 баллов.

# ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ (РУБЕЖНЫЙ)  КОНТРОЛЬ

Комплект заданий для дифференцированного зачета

1 ВАРИАНТ

1. Как называют число, определяющее высотное положение конструктивного элемента здания?

1. разметкой;

2. отметкой ;

3. высота;

4.прослойкой.

2. При какой высоте помещения применяют бескаркасном способе облицовке стен?

1. до 5 м;

2. до 3 м;

3.свыше 4 м;

4. до 5 м;

3. Какой шаг должен быть у ПС при монтаже каркаса для перегородки:

1. 600мм;

2.500мм;

3.700мм;

4.300мм.

4. Через какое расстояние крепятся поддерживающие кронштейны к стене при облицовке вариантом С623?

1. 1200 мм;

2.1300 мм;

3. 1500 мм;

4. 2000мм.

5. Какой клей применяют для приклеивания ГКЛ к поверхности стены, неровность которой не превышает 20мм?

1.  «Фуген»;

2.«Перлфикс»;

3. «Флекс»;

4. « Фуген ГВ».

6. Для выполнения разбивки потолка применять :

1. рейка- уровень;

2. лазерный уровень;

3. отвес;

4. метр;

7. После разметки на месте крепления подвеса перфоратором просверливается отверстие диаметром:

1. 9 мм на глубину не менее 50 мм.;

2. 7 мм на глубину не менее 30 мм;.

3. 6 мм на глубину не менее 40 мм.;

4. 8 мм на глубину не менее 30 мм.

8. Шурупы монтируются в каркас или брус с продольным шагом:

1. 250 мм;

2. 150 мм;

3. 350 мм;

4. 100 мм.

9.  Длина профиля должна быть меньше длины помещения:

1. на 12 мм;

2. на 10 мм;

3. на 13 мм;

4. на 15 мм;

10.Листы первого и второго слоя дополнительно фиксируются друг с другом винтами длиной:

1. 20 мм;

2. 40 мм;

3. 30 мм;

4. 25 мм.

Задание 2 репродуктивного уровня (каждый правильный ответ – 2 балла)

Вставить пропущенные слова.

1.   Шурупы следует ввинчивать перпендикулярно к плоскости обшивки на расстоянии ……(…..) … от края листа с шагом ……(………..)

2. Между обшивкой и перекрытиями (потолком и полом) должен быть оставлен…….. (…..).

3. Круглые отверстия с диаметром до 80 мм вырезают ……….(………………..).

Задание 3 продуктивного уровня (практическое) (правильное выполнение – 5 баллов).

- 1.Расчет потребности листов

- 2.Расчет проводится для листов стандартных размеров 12,5 х 1200 х 2600 мм.

- 3.Перегородка размером: 12.5м х3м

2 ВАРИАНТ

1. Какой шаг должен быть у ПС при монтаже каркаса для перегородки:

1. 600мм;

2.500мм;

3.700мм;

4.300мм.

2. Деформационные швы устраивают в перегородках не более чем через каждые:

1.каждые 9–10 м;

2. каждые 8–13 м;

3. каждые 8–10 м;

4. каждые 10–15м;

3. После разметки на месте крепления подвеса перфоратором просверливается отверстие диаметром:

1. 9 мм на глубину не менее 50 мм.;

2. 7 мм на глубину не менее 30 мм;.

3. 6 мм на глубину не менее 40 мм.;

4. 8 мм на глубину не менее 30 мм.

4. Какой тип наливного пола идеально подойдет для влажных помещений:

1. эпоксидного полимера;

2.гидроизоляционного;

3. полиуретановые;

4. полимерные.

5. Какой порядок монтажа потолков:

1. разметка

2.установка каркаса

3. монтаж ПН

4.приклеивание уплотнительной ленты.

6. Укладка полиэтиленовой пленки (пароизоляции) на бетонное основание осуществляется с нахлестом соседних полотен:

1. не менее 400 мм;

2. не менее 200 мм;

3. не менее 300 мм;

4. не менее 500 мм.

7. Как монтируют “Аквапанель наружная”:

1. С зазором 1мм;
    2.С зазором 3…5м;
    3.Без зазора;

4. С зазором 6мм.

8. Какой шаг установки первого стоечного профиля от стены ?

1.200мм;

2.300мм;

3.400мм;

4.600мм;

9. Каков шаг установки основных профилей при монтаже потолка  П112:

1.900мм ;

2.1000мм ;

3.1200мм  ;

4.1400 мм.

10.  При какой  температуре можно проводить работы по грунтовке поверхностей:

1. не ниже 5с;

2.  не ниже 15с;

3. не ниже 10 с;

4. не ниже 12с.

Задание 2 репродуктивного уровня (каждый правильный ответ – 2 балла)

Вставить пропущенные слова.

1.   Шурупы следует ввинчивать перпендикулярно к плоскости обшивки на расстоянии ……(…..) … от края листа с шагом ……(……..)

2. Стыковку листов ГВЛ или ГКЛ выполнять только на ……..(…………….).

3. Между стыкуемыми листами должен быть оставлен зазор: ….(……………) (для ГВЛ) или …….(……… )(для ГКЛ).

Задание 3 продуктивного уровня (практическое) (правильное выполнение – 5 баллов).

- 1.Расчет потребности листов

- 2.Расчет проводится для листов стандартных размеров 12,5 х 1200 х 2600 мм.

- 3.Перегородка размером: 9 м х3м

Критерии оценивания:

За каждый правильный ответ задания первого уровня усвоения выставляется 1 балл. За каждый правильный ответ задания второго уровня усвоения выставляется 2 балла. За правильный ответ задания третьего уровня усвоения выставляется 5 баллов.

- оценка «отлично» выставляется студенту, если общая сумма набранных баллов составляет 30-31 балла;

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если общая сумма набранных баллов составляет 28-29баллов;

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если общая сумма набранных баллов составляет  26-27 баллов;

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если общая сумма набранных баллов составляет менее 25 баллов.

2.2 Требования к дифференцированному зачету по учебной (производственной) практике ПМ

Предметом оценки по учебной (производственной) практике является приобретение практического опыта и освоение общих и профессиональных компетенций.

Контроль и оценка по учебной (производственной) практике проводится на основе характеристики обучающегося с места прохождения практики, составленной и завизированной представителем образовательного учреждения (базы практики). В характеристике отражаются освоенные ПК и ОК, виды работ, выполненные обучающимся во время практики, их объем, качество выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика.

2.2.1 Дневник учебной практики

2.2.2 Дневник производственной практики

2.2.3. Форма аттестационного листа по практике

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ

об уровне освоения обучающимся  ___________________________________________ профессиональных компетенций профессии 08.01.28 «Мастер отделочных строительных и декоративных работ»

за период прохождения учебной практики с _________________ 20____года по ______________ 20___года в организации  ______________________________________________________________

| № п/п | Профессиональные компетенции (в соответствии с ФГОС) | Результаты освоения | Руководитель практики от Организации | Руководитель практики от Колледжа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПК1.1Выполнять подготовительные работы при производстве монтажа каркасно-обшивочных конструкций. | Освоена |  |  |
| 2 | ПК1.2. Устраивать ограждающие конструкции, перегородки. | Освоена |  |  |
| 3 | ПК1.3Выполнять отделку внутренних и наружных поверхностей с использованием листовых материалов, панелей, плит. | Освоена |  |  |
| 4 | ПК 1.4. Выполнять ремонт каркасно-обшивочных конструкций. | Освоена |  |  |
| 5 | Дифференциальный зачет | 5 (отлично) |  |  |

3. Комплект материалов для квалификационного экзамена

Итоговый контроль освоения вида профессиональной деятельности осуществляется на квалификационном экзамене. Условием допуска к квалификационному экзамену является положительная аттестация по всем междисциплинарным курсам, учебной практике и производственной практике.

Условием положительной аттестации (вид профессиональной деятельности освоен) на экзамене квалификационном является положительная оценка освоения всех профессиональных компетенций по всем контролируемым показателям.

При отрицательном заключении хотя бы по одной из профессиональных компетенций принимается решение «вид профессиональной деятельности не освоен».

1. Паспорт компетентностно-оценочных средств ПМ 01

Назначение

Контрольно-оценочные материалы предназначены для контроля и оценки результатов освоения профессионального модуля ПМ.01 Выполнение монтажа каркасно-обшивочных конструкций по специальности 08.01.01 «Мастер сухого строительства»

Профессиональные компетенции:

ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы при производстве

монтажа каркасно-обшивочных конструкций.

ПК 1.2. Устраивать ограждающие конструкции, перегородки.

ПК 1.3. Выполнять отделку внутренних и наружных поверхностей с использованием листовых материалов, панелей, плит.

ПК 1.4. Выполнять ремонт каркасно-обшивочных конструкций

Общие компетенции:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем.

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).

2. Экзаменационные задания для освоения ПМ.06 Выполнение монтажа каркасно-обшивочных конструкций

Инструкция.

Содержание экзаменационной работы подготовлено в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта по учебной программе профессионального модуля ПМ.06 Выполнение монтажа каркасно-обшивочных конструкций по специальности 08.01.06 «Мастер сухого строительства»

Экзаменационная работа создана на основе учебника, соответствующего ФГОС начального профессионального образования: Н.Н. Завражин.  Технология отделочных строительных работ: учеб. пособие для нач. проф. образование - 2-е изд., стер.- М.: Издательский центр «Академия», 2012.416с.

Для наиболее полного отслеживания качества обучения в контрольную работу включены вопросы по темам программы учебной практики, а также двух междисциплинарных курсов: МДК 02.01 Технология монтажа каркасно- обшивочных работ

Работа рассчитана на два учебных часа, состоит из трех вариантов. Каждый вариант включает в себя:

Задание 1 (первый уровень усвоения) Выберите верный вариант ответа из ниже предложенных.

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ОК 1- ОК 7, ПК 6.1- ПК6.4

При выполнении заданий первого уровня обучающиеся выбирают вариант ответа из нескольких предложенных.

- тестовое задание из 13 вопросов ознакомительного уровня;

- время выполнения задания – 35 мин.

Задание 2 (второй уровень усвоения) Вставьте пропущенные в определении слова.

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ОК 1.- ОК 7., ПК 6.1, ПК 6.4

Задание второго уровня подразумевает знание определений. Обучающимся необходимо логически закончить определение (вставить пропущенные слова, фразы).

- задание из 5 вопросов репродуктивного уровня;

- время выполнения задания – 25 мин.

Задание 3 (третий уровень усвоения) Определить способы разрешения определённой проблемной ситуации.

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ОК 1.- ОК 7., ПК 6.1, ПК 6.4

При выполнении задания третьего уровня усвоения обучающиеся решают проблемную задачу, используя при этом навыки, приобретенные в ходе выполнения практических работ.

- задание продуктивного уровня (практическое);

- время выполнения задания – 30 мин.

Допускается использование справочной литературы: В.А .Елизарова. Технология монтажа каркасно-обшивных конструкций. Практикум : учеб. Пособие для нач. проф. Образование /. – М.:Издательский центр «Академия» , 2012.-192с.

3. Пакет экзаменатора для освоения ПМ.01 Выполнение монтажа каркасно-обшивочных конструкций:

1. Письменная работа рассчитана на два учебных часа, состоит из трех вариантов. Каждый вариант включает в себя:

- тестовое задание из 13 вопросов первого уровня усвоения;

- задание из 5 вопросов второго уровня усвоения;

- задание третьего уровня (практическое).

2. Учебно-методическая литература:

- Н.Н .Завражин.  Технология отделочных строительных работ : учеб . пособие для нач. проф. образование - 2-е изд., стер.- М.: Издательский центр «Академия», 2012.416с.

- В.А .Елизарова. Технология монтажа каркасно-обшивных конструкций. Практикум : учеб. Пособие для нач. проф. Образование /. – М.:Издательский центр «Академия» , 2012.-192с.

3. Критерии оценки:

За каждый правильный ответ задания первого уровня усвоения выставляется 1 балл. За каждый правильный ответ задания второго уровня усвоения выставляется 3 балла. За правильный ответ задания третьего уровня усвоения выставляется 5 баллов.

- оценка «отлично» выставляется студенту, если общая сумма набранных баллов составляет 30-33 балла;

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если общая сумма набранных баллов составляет 25-29 баллов;

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если общая сумма набранных баллов составляет 19-25 баллов;

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если общая сумма набранных баллов составляет менее 19 баллов.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ТЕСТ

вариант № 1

Задание 1 (первый уровень усвоения)

Выберите верный вариант ответа из ниже предложенных.

1. Установку стоек каркаса следует начинать:

1. с углов ;

2.от двери;

3.по осям;

4.от стены.

2. Какую грунтовку применяют для грунтования слабо впитывающих влагу поверхностей:
1. Тифенгрунд;
2.Бетоконтакт;
3.Хафтэмульсион;

4.Фуген.

3. Какова толщина плиты “Аквапанель наружная”:

1. 12,5мм;
2.14мм;
3.16мм;

4.20.

4. Для предварительной обработки плотных, не впитывающих влагу оснований применяется:

1. Хафтэмульсион;

2. Фуген.

3. Бетоконтакт;

4. Tiefengrund;

5.Материалы для гидроизоляции по принципу действия делят на:

1.поверхностные;

2.внутрение;

3. проникающего действия;

5.Какие виды  гидроизоляции вы знаете:

1. проникающего действия;

2. поверхностные;

3. окрасочная;

4. внутренние.

6. Выполняют монтаж гипсовых пазогребневых плит при температуре в помещении:

1. не ниже +10 °C.

2. не ниже +5 °C.

3. не ниже +3 °C.

4. не ниже +8 °C.

7. Толщина вертикальных и горизонтальных швов при монтаже ПГП:

1. не более 7 мм.

2. не более 3 мм.

3. не более 20 мм.

4. не более 2 мм.

8. При эластичном примыкании, плиты ПГП крепятся к ограждающим конструкциям с помощью:

1.с помощью креплений:

2. специальных скоб;

3. с помощью мастики;

4. с помощью саморезов.

9. Сколько слоев имеет перегородка С116:
1 один;

2. два;

3. четыре;

4. три;

10.Каркасы разделяют на

1. раздвижные;

2. одинарные ;

3. тройные;

4. сборные.

11. Под аббревиатурой ПС, подразумевается профиль:

1.профиль угловой:

2. профиль направляющий;

3. профиль стоечный;

4. профиль встроенный.

12. Какой инструмент применяют для монтажа каркаса:

1.кисть макловицу;

2. валик паралоновый;

3.дрель- шуруповерт;

4.шпатель.

13.Горизонтальная перемычка изготавливается из :

1.направляющего профиля;

2. стоечный профиль;

3.угловой профиль;

4.стеночный профиль.

Задание 2 (второй уровень усвоения)

Вставьте пропущенные в определении слова.

- На вертикальные детали, примыкающие к стенам, наносится………(…………… )

- Оптимальным расстоянием между стойками является нижний предел ……….(………..)

- Элементы каркаса скрепляются…….. (………….)….винтами.

- Резка и сборка профилей производится с помощью ……… (……………..).

- Крепление стоечного профиля к направляющему выполняется с помощью….( ……………)

Задание 3 (третий уровень усвоения)

Расчет самовыравнивающихся полов

Комната   18 м.кв и толщина слоя в 15 мм.

1.8 х H х S = V , где

1,8 – расход смеси в килограммах на 1 м.кв при толщине слоя 1 мм

Н – толщина слоя в миллиметрах

S – площадь помещения в м.кв.

V – количество сухой смеси в килограммах

вариант № 2

Задание 1 (первый уровень усвоения)

Выберите верный вариант ответа из ниже предложенных.

1.Поверхности под облицовку должны иметь сколько влажности?

1.5 %;

2. 8%;

3.10%;

4. 6 %;

2. Длина основного профиля должна быть меньше длины помещения на сколько?

1.15 мм;

2.10 мм;

3.20 мм;

4.15 мм.

3. Элемент каркаса подвесного потока, которые непосредственно крепятся к несущему основанию потолка:

1. ГКЛ;

2. соединитель;

3. основные профили;

4. саморезы.

4. На сколько позволяет увеличить расстояние между конструкцией анкерный подвес:

1. 500 мм(1000мм)

2. 600 мм(1200мм)

3. 300мм (700мм)

4. 800 мм(800мм)

5. Сколько слоев имеет перегородка С116:
1 один;

2. два;

3. четыре;

4. три;

6. Каркасы разделяют на

1. раздвижные;

2. одинарные ;

3. тройные;

4. сборные.

7. Выполняют монтаж гипсовых пазогребневых плит при температуре в помещении:

1. не ниже +10 °C.

2. не ниже +5 °C.

3. не ниже +3 °C.

4. не ниже +8 °C.

8. Процесс монтажа включает следующие этапы работ……

1. подготовка листов ГКЛ;

2.подготовка поверхности;

3.разметка поверхности;

4. подготовка инструмента.

9. Каким крепежным изделием крепят профили к бетонным основаниям:

1. дюбелями ;

2. саморезами;

3. винтами ;

4.шурупами.

10. Через какое расстояние крепятся поддерживающие кронштейны к стене при облицовке вариантом С623?

1. 1200 мм;

2.1300 мм;

3. 1500 мм;

4. 2000мм.

11. Пол наливной самовыравнивающийся применяется, если перепады цементно-песчаного основания пола не превышают:

1. 30 мм.;

2. 20 мм;

3.40 мм.;

4. 27 мм.

12. .Основание пола укладывается пароизоляционный слой из полиэтиленовой пленки толщиной:

1. 0,4 – 0,5 мм;

2. 0,3 – 0,4 мм;

3. 0,2 – 0,3 мм;

4. 0,2 – 0,5 мм.

13.  Направляющие С 623 профили каркаса закрепить к полу и потолку дюбелями:

1. с шагом не более 2 м;

2.  с шагом не более 1м;

3. с шагом не более 3м;

4. с шагом не более 4м.

Задание 2 (второй уровень усвоения)

Вставьте пропущенные в определении слова.

- В непрерывных облицовках следует предусмотреть устройство деформационных швов с интервалом в …(…..)

- Допускается соединение стоечных профилей по длине методом …….(………)…. с дополнительным профилем

- Соединение профилей при монтаже осуществляется с помощью ….(…………..)…..

4.Между обшивкой и перекрытиями (потолком и полом) должен быть оставлен…….. (………….).

5. При монтаже  малоформатных ГВЛВ (ОП 135) “разбежка” стыков при этом должна составлять не менее  …………(…………..).

Задание 3 (третий уровень усвоения)

Расчета количества листов на комнату размером: 18м х 3м;

N= (S1 / S2) x k

Где N - листы гипсокартона;

S1 - площадь для отделки, м&sup2;

S2 - площадь одного листа гипсокартона,

оценочная ведомость по профессиональным модулям

ПМ. 06 Выполнение монтажа каркасно-обшивочных конструкций

___________________________________________________________________

обучающийся на __3__курсе по профессии СПО Мастер сухого строительства

освоил программу профессионального модуля ПМ.01 в объеме _____ час. с «___»_________ 20___ г. по «___» ___________ 20___ г.

Результаты промежуточной аттестации по элементам профессиональных модулей:

| Элементы модулей | Формы промежуточной аттестации | Оценка |
| --- | --- | --- |
| МДК 06.01 Технология монтажа каркасно- обшивочных работ | Дифференцированный зачет | 5(отлично) |
| УП. 01 | Дифференцированный зачет | 5(отлично) |
| ПП. 01 | Дифференцированный зачет | 5(отлично) |

Итоги экзамена (квалификационного) по профессиональным модулям:

| Коды проверяемых компетенций | Основные показатели оценки результата | Оценка (да / нет) |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1 | Выполнять подготовительные работы при производстве монтажа каркасно-обшивочных конструкций. |  |
| ПК 1.2 | Устраивать ограждающие конструкции, перегородки. |  |
| ПК 1.3 | Выполнять отделку внутренних и наружных поверхностей с использованием листовых материалов, панелей, плит. |  |
| ПК 1.4 | Выполнять ремонт каркасно-обшивочных конструкций. |  |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |  |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. |  |
| ОК 3. | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. |  |
| ОК 4. | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. |  |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |  |
| ОК 6. | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. |  |
| ОК 7. | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). |  |

Решение экзаменационной комиссии: вид профессиональной деятельности  -  _____________

Председатель экзаменационной комиссии:  ________________/___________________/

члены   экзаменационной комиссии:             ________________/__________________ /

________________/___________________/

Дата : «___»___________________20____г.